UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA GEOLÓGICA

TESIS PROFESIONAL

ANÁLISIS GEOLÓGICO - GEOTÉCNICO PARA DETERMINAR TALUDES INESTABLES Y POSIBILITAR MUROS DE CONTENCIÓN EN LA CARRETERA HUALGAYOC – APAN ALTO

Para optar el Título Profesional de:

INGENIERO GEÓLOGO

Presentado por:

Bach. ROBERT SOBERÓN ESPINOZA

Asesor:

Ing. ROBERTO SEVERINO GONZÁLES YANA

CAJAMARCA – PERÚ

2018

AGRADECIMIENTO

A mi madre, quien ha sido mi mano derecha todo este tiempo; te agradezco por tu desinteresada ayuda, por echarme una mano cuando más lo necesite, por apostar considerablemente en mi proyecto. Te agradezco no solo por la ayuda brindada, sino por los buenos momentos en los que convivimos, eres una gran persona.

DEDICATORIA

A mi alma mater EAPIG. UNC. y a mis maestros por sus esfuerzos, para que finalmente pudiera graduarme como un profesional.

La vida se encuentra plegada de retos, y uno de ellos es la universidad. Tras verme dentro de ella, me he dado cuenta que más allá de ser un reto, es una base no solo para mi entendimiento del campo en el que me he visto inmerso, sino para lo que concierne a la vida y mi futuro.

RESÚMEN

Actualmente desde la progresiva  Km80 +950 hasta Km89 + 470 en el tramo de la carretera  Hualgayoc – Apan alto en el departamento de Cajamarca, se identificaron rocas y suelos que han sufrido diversos sucesos de meteorización y erosión, conformando taludes críticos a deslizarse, los cuales constituyen un evento potencialmente de riesgo para dichos pobladores y transportistas. Por lo que, el objetivo de esta tesis es analizar el comportamiento Geológico – Geotécnico para determinar taludes inestables y posibilitar muros de contención en dicho tramo. El procedimiento para el análisis de inestabilidad de los taludes sigue los siguientes pasos: primeramente se ha identificado los taludes en riesgo por falla, seguidamente se obtuvo la geometría de cada uno de los taludes, en tercer lugar se realizó el muestreo de suelos y rocas para los ensayos geotécnicos y como información final se realizó el cartografiado geológico - geotécnico. Los resultados del análisis de inestabilidad con el software Geo5 y Roc Plane reporta factores de seguridad menores a 1.5 en suelos y mayores valores en rocas, siendo inestables el talud 01, 02 y 04 constituidos por suelos y estable el talud 03 constituido por macizo rocoso. Concluimos que el análisis de estabilidad de taludes se realizó en tensiones efectivas, siendo los taludes en suelos los más propensos a sufrir deslizamientos a diferencia de los taludes en rocas. Finalmente, dentro de las diferentes medidas mitigadoras, se recomienda utilizar anclajes en el talud 01, muros gavión en el talud 02 y muro en voladizo en el talud 04.

Palabras claves: Geotécnia, Talud, Tensiones efectivas, Empuje de tierras, Muro de contención.

ABSTRAC

Currently from the progressive km80 +950 to Km89 + 470 in the stretch of Hualgayoc road - High Apan in the department of Cajamarca, rocks and soils that have suffered various events of weathering and erosion were identified, forming critical slopes to slide, which constitute an event potentially risky for such people and carriers. Therefore, the aim of this thesis is to analyze the behavior Geological - Geotechnical to determine possible unstable slopes and retaining walls in that section. The procedure for the analysis of slope instability follow these steps: firstly has identified the slopes at risk for failure, then the geometry of each slope was obtained, Third sampling of soils and rocks for geotechnical testing was performed and final geological mapping information was made - Geotechnical. The results of the analysis of instability with Geo5 and Roc Plane software reported factors minor security 1.5 in soils and higher values ​​in rocks, being unstable slope 01, 02 and 04 consist of soils and stable slope 03 consisting of rock mass. We conclude that the slope stability analysis was performed in effective stresses, soil slope being the most prone to landslides unlike in rock slopes. Finally, within the different mitigative measures, it is recommended to use anchors in the slope 01 gabion walls on the slope 02 and cantilevered wall on the slope 04.

Keywords: Geotechnics, Slope, effective stresses, earth pressure, retaining wall.

ÍNDICE

Pág.

AGRADECIMIENTO............................................................................................................i

DEDICATORIA....................................................................................................................ii

RESUMEN...........................................................................................................................iii

ABSTRACT..........................................................................................................................iv

CAPÍTULO I	1

INTRODUCCIÓN	1

CAPÍTULO II	3

MARCO TEÓRICO	3

2.1. Antecedentes teóricos de la investigación.	3

2.2. Bases teóricas.	4

2.2.1. Mecánica de suelos y mecánica de rocas	4

2.2.1.1. Resistencia al esfuerzo cortante de suelos.	4

2.2.1.2. Teoría de rotura de Mohr.	5

2.2.1.3. Teoría de rotura de Hoek y Brown.	6

2.2.1.4. Índice de calidad de la roca (RQD)	6

2.2.1.5. Índice de resistencia Geológica (GSI)	7

2.2.1.6. Clasificación Geomecánica de Bieniawski (RMR-89)	8

2.2.2. Estabilidad de taludes	10

2.2.2.1. Taludes	10

2.2.2.2. Factor de seguridad (FS).	11

2.2.2.3. Estabilidad de taludes finitos.	11

2.2.2.4. Análisis de un talud finito con una superficie cilíndrica general.	12

2.2.2.5.  Procedimiento de masa del análisis de estabilidad.	13

2.2.2.6.  Método de las dovelas o rebanadas para el cálculo de estabilidad.	14

2.2.3. Presión lateral de tierra	15

2.2.3.1.  Presión de tierra en reposo.	16

2.2.3.2. Teoría de Rankine de las presiones activas y pasivas de tierra.	17

2.2.3.3. Teoría de Coulomb de la presión de tierra sobre muros de contención con fricción.	19

2.2.4. Muros de contención	21

Pág.

2.2.4.1. Dosificación de los muros de contención.	21

2.2.4.2. Aplicación de las teorías de presión lateral de tierra al diseño.	23

2.2.4.3. Comprobación de vuelco.	24

2.2.4.4. Comprobación de deslizamiento a lo largo de la base.	26

2.2.4.5. Comprobación de la falla de capacidad de carga.	26

2.2.4.6.  Muros de contención reforzados con geomalla tipo gaviones.	28

2.3. Definición de términos básicos.	30

CAPÍTULO III	32

MATERIALES Y MÉTODOS	32

3.1. Ubicación Geográfica, Accesibilidad, Clima, Vegetación.	32

3.1.1. Ubicación geográfica.	32

3.1.2. Accesibilidad.	34

3.1.3. Clima	34

3.1.4. Vegetación.	34

3.2. Metodología	35

3.2.1. Tipo, nivel, diseño y método de investigación.	35

3.2.2. Población de estudio.	35

3.2.3. Muestra.	35

3.2.4. Unidad de análisis.	35

3.2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de los datos.	35

3.2.6. Análisis e interpretación de datos.	37

3.3. Identificación de variables	37

3.3.1. Variables dependientes.	37

3.3.2. Variables independientes.	37

3.4. Marco Geológico	38

3.4.1. Petrología	38

3.4.1.1. Rocas ígneas (Nm-da).	38

3.4.1.2. Formación Yumagual (Ks-yu).	38

3.4.1.3. Formación Pariatambo (Ki-pa)	39

3.4.1.4. Formación Chulec (Ki-chu)	39

3.4.1.5. Formación Inca (Ki-in)	39

3.4.1.6. Formación Farrat (Ki-fa)	40

Pág.

3.4.2. Unidades geomorfológicas	41

3.4.2.1. Estribaciones andinas occidentales.	42

3.4.2.2. Relieve.	42

3.4.2.3. Valles.	44

3.4.2.4. Cárcavas.	45

3.4.2.5.  Depósitos sedimentarios coluviales.	46

3.4.3. Hidrogeología	46

3.4.4. Geología estructural	47

3.4.4.1. Ciclo geotectónico andino	47

3.4.4.2. Anticlinal.	47

3.4.4.3. Fallas Geológicas.	47

3.4.4.4. Diaclasas.	48

3.4.4.5. Fracturas.	49

3.5. Marco Geotécnico y Geomecánico	50

3.5.1. Exploración Geotécnica	50

3.5.1.1. Por el tipo de material	50

3.5.1.2. Por el tipo de movimiento	52

3.5.2. Análisis Geotécnico de Taludes	53

3.5.2.1. Tramo N° 1. Progresiva Km 080+950	53

3.5.2.2. Tramo N° 2. Progresiva Km 084+758	59

3.5.2.3. Tramo N° 3. Progresiva Km 086+961	69

3.5.2.4. Tramo N° 4. Progresiva Km 089+470	82

CAPÍTULO IV	94

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS	94

CAPÍTULO V	95

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	95

5.1. CONCLUSIONES	95

5.2. RECOMENDACIONES	96

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	97

ÍNDICE DE FIGURAS

Pág.

Figura 1: Esquema de falla de una fundación directa (Leoni 1987).	4

Figura 2: Falla de talud (Braja 2015).	10

Figura 3: Análisis de un talud finito. Método de Culmann (Braja 2015).	12

Figura 4: Modos de falla de un talud finito: (a) falla de talud; (b) falla superficial de talud; (c) falla de base (Braja 2015).	13

Figura 5: Análisis de estabilidad del talud en suelo de arcilla homogénea (phi=0) (Braja 2015).	14

Figura 6: Método de dovelas simplificado de Bishop: (a) fuerzas actuantes sobre la n-esima dovela; (b) polígono de fuerzas para el equilibrio (Braja 2015).	15

Figura 7: Presión de tierra en reposo (Braja 2015).	16

Figura 8: Estado activo de Rankine (Braja 2015).	17

Figura 9: Estado pasivo de Rankine (Braja 2015).	19

Figura 10: Presión activa: (a) prueba de falla de la cuña; (b) polígono de fuerza (Braja 2015).	20

Figura 11: Tipos de muros de contención (Braja 2015).	22

Figura 12: Dimensiones aproximadas de los componentes de muros de contención (Rojas 2009).	23

Figura 13: Suposición para la determinación de la presión lateral de tierra (Braja 2015).	24

Figura 14: Comprobación por vuelco (Braja 2015).	25

Figura 15: Comprobación del deslizamiento a lo largo de la base (Braja 2015).	26

Figura 16: Comprobación de falla de la capacidad de carga (Braja 2015).	27

Figura 17: Gavión con geomalla uniaxial y biaxial (Braja 2015).	29

Figura 18: Gavión de revestimiento (Braja 2015).	29

Figura 19: Ubicación geográfica (Villanueva 2012).	32

Figura 20: Plano clave del tramo de investigación.	33

Figura 21: Instrumentos de recolección de datos en campo	37

Figura 22: Análisis de estabilidad del talud N°01.	57

Figura 23: Estabilidad del talud N°01.	58

Figura 24: Análisis de estabilidad del talud N°02.	61

Figura 25: Verificación de vuelco y deslizamiento en talud N°02.	65

Figura 26: Verificación de la capacidad de carga en talud N°02.	66

Figura 27: Verificación de la estabilidad global del talud N°02.	68

Figura 28: parámetros del macizo obtenidos según el criterio de rotura para talud N°03.	76

Figura 29: Análisis cinemático del talud N°03 - Rotura por vuelco.	78

Figura 30: Análisis cinemático del talud N°03 - Rotura por cuña.	79

Figura 31: Análisis cinemático del talud N°03 - Rotura planar.	80

Figura 32: Modelo geométrico del talud N°03 para verificación de rotura planar.	81

Figura 33: Análisis de estabilidad del talud N°04.	85

Figura 34: Dimensiones de muro en voladizo para talud N°04.	87

Figura 35: Verificación de vuelco y deslizamiento en el talud N°04.	89

Figura 36: Verificación de la capacidad de carga del talud N°04.	90

Pág.

Figura 37: Verificación de la estabilidad global del talud N°04.	92

ÍNDICE DE ECUACIONES

Ecuación 1: Ecuación General de Hoek y Brown.	6

Ecuación 2: Ángulo de fricción interna en función a Mohr Coulomb.	6

Ecuación 3: Cohesión en función a Mohr Coulomb.	6

Ecuación 4: RQD para recuperación de testigos.	7

Ecuación 5: RQD para macizos rocosos.	7

Ecuación 6: Determinación Landa.	7

Ecuación 7: Factor de seguridad.	11

Ecuación 8: Equilibrio crítico.	12

Ecuación 9: Altura crítica para talud finito.	12

Ecuación 10: Equilibrio crítico por Fellenius.	14

Ecuación 11: Altura crítica de Fellenius.	14

Ecuación 12: Factor de seguridad por Bishop.	15

Ecuación 13: Estado activo de Rankine.	18

Ecuación 14: Estado pasivo de Rankine.	19

Ecuación 15: Presión activa de Coulomb	20

Ecuación 16: Teoría de presiones al diseño del muro.	24

Ecuación 17: Comprobación por vuelco.	25

Ecuación 18: Factor de seguridad por vuelco.	25

Ecuación 19: Factor de seguridad por deslizamiento.	26

Ecuación 20: Capacidad de carga última.	28

Ecuación 21: Factor de seguridad de carga última.	28

Ecuación 22: Resistencia de tensión permisible.	28

ÍNDICE DE FOTOS

Foto 1: El talud generado por el corte de carretera presenta minerales de pirita y galena, a la vez alteraciones argílicas y brechas hidrotermales. Coordenadas: E765670;  N9252093 Z: 3510msnm.	38

Foto 2: Se aprecia un afloramiento de la Formación Pariatambo en el corte de carretera, conformado de calizas y arcillitas bituminosas. Coordenadas: E767207; N9253863 Z: 3040msnm.	39

Foto 3: En todo el talud por el corte de carretera se muestra areniscas alteradas y meteorizadas altamente fracturadas donde su estratificación no está dispuesta en capas definidas. Coordenadas: E767838; N9252744 Z: 3285msnm.	40

Foto 4: Se muestran afloramientos constituidos por areniscas cuarzosas de grano fino (1.5mm) por el corte de carretera, con sets de familias muy diferenciadas. Coordenadas: E766414; N9253168 Z: 3265msnm.	41

Pág.

Foto 5: Se aprecia estribaciones occidentales en el cerro La Cuadratura. Coordenadas: E764638;  N9251651  Z: 3502msnm.	42

Foto 6: Se observa un relieve con pendientes de aprox. 70° en el cerro Hualgayoc. Coordenadas: E766256 N9252638 Z3460msnm.	43

Foto 7: Se observa el relieve antrópico constituyendo pasivos ambientales en ex banco minero. Coordenadas: E765894.97 N9252207.48 Z: 3487msnm.	43

Foto 8: Se aprecia el río Arascorgue que desemboca en el rio Llaucano, cuyas coordenadas de la fotografía es: E766447 N9253089 Z3160msnm.	44

Foto 9: Quebrada perpendicular al río Arascorgue denominado Yerba Santa. Coordenadas: E767497.92; N9252665.71 Z: 3236msnm.	45

Foto 10: Se aprecia algunas cárcavas producto de agentes erosivos en el cerro Hualgayoc. Coordenadas: E767031.15; N9252121.59 Z: 3418msnm.	45

Foto 11: Se aprecia depósitos coluviales en el cerro Hualgayoc. Coordenadas: E766425.45; N9252546.60 Z: 3487msnm.	46

Foto 12: Drenajes de primer orden pertenecientes a la subcuenca del río Arascorgue. Coordenadas: Izquierda E765506.2; N9252083 Z: 3512msnm; derecha E766728.40; N9253037.66 Z: 3162msnm.	47

Foto 13: Deslizamiento rotacional en arcillas expansivas producto del cambio de esfuerzos tangenciales en una falla geológica. Coordenadas: E766357; N9253706 Z: 3255msnm.	48

Foto 14: Se aprecia diaclasas formando set de familias; familia 1 de color rojo, familia 2 de color amarillo y el plano de la hoja formaría una familia 3. Coordenadas E766427 N9253158 Z3160msnm.	49

Foto 15: Se puede observar fracturas de color rojo, donde no tienen un orden definido a diferencia de las diaclasas. Coordenadas son: E766349 N9253625 Z3140msnm.	50

Foto 16: Se aprecia un deslizamiento rotacional en suelos arcillosos. Coordenadas: E767918; N9252374 Z: 3306msnm.	51

Foto 17: Inestabilidad como sustrato de roca generado por el fracturamiento y pendiente elevada. Coordenadas: E766903; N9252800 Z: 3298msnm.	51

Foto 18: Bloques de roca propensos a sufrir desprendimientos en todo el talud en la Formación Farrat cuyas coordenadas son: E766347 N9253645 Z3138msnm.	52

Foto 19: Se aprecia algunos bloques de roca propensos a desprenderse por la elevada pendiente. Coordenadas: E767719 N9252780 Z3260msnm.	52

Foto 20: Se presenta el Talud N°01 conformado por gravas arcillosas y arcillas plásticas resultado de los ensayos de mecánica de suelos. Coordenadas: E765562; N9252075 Z: 3507msnm.	53

Foto 21: Se presenta el Talud N°02 conformado por arcillas plásticas según la clasificación SUCS resultado de los ensayos de mecánica de suelos. Coordenadas: E767909; N9252364 Z: 3306msnm.	59

Foto 22: Se presenta el Talud N°03 conformado por macizo rocoso con dos familias de discontinuidades, un plano crítico y una estratificación. Coordenadas: E766451; N9253137 Z: 3265msnm.	69

Pág.

Foto 23: Se presenta el Talud N°04 en el cual se determina el peso unitario del suelo con el método de cono de arena. Coordenadas: E767757; N9254371 Z: 3144msnm.	82

ÍNDICE DE GRÁFICAS

Gráfica 1: Representación del circulo de Mohr (Leoni 1987).	5

Gráfica 2: Curva de resistencia intrínseca (Leoni 1987).	5

Gráfica 3: Estado activo de Rankine (Braja 2015).	18

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Valores de Ka en función para el diseño de muros de contención (Braja 2015).	21

Tabla 2: Coordenadas inicial (Km-80+950) y final (Km-89+470).	33

Tabla 3: Accesibilidad.	34

Tabla 4: Datos obtenidos de GPS para talud N°01.	53

Tabla 5: Datos obtenidos de GPS para el Talud N°02	59

Tabla 6: Dimensiones talud N°02.	61

Tabla 7: Dosificación de Gavión para talud N°02.	63

Tabla 8: Dimensiones de Gavión para talud N°02.	63

Tabla 9: Parámetros de resistencia del suelo en talud N°02.	64

Tabla 10: Parámetros de resistencia del relleno para talud N°02.	64

Tabla 11: Verificación de estabilidad de vuelco en talud N°02	65

Tabla 12: Verificación de deslizamiento en talud N°02.	66

Tabla 13: Carga de diseño y carga de servicio en talud N°02.	66

Tabla 14: Verificación de la capacidad portante del terreno en talud N°02.	67

Tabla 15: Verificación de la excentricidad en talud N°02.	67

Tabla 16: Verificación de capacidad portante en el fondo de zapata en talud N°02.	67

Tabla 17: Verificación de la estabilidad global del talud N°02.	68

Tabla 18: Datos obtenidos de GPS para el Talud N°03	70

Tabla 19: Dimensiones de talud N°03.	71

Tabla 20: Datos de entrada en el criterio de Hoek - Brown	76

Tabla 21: Datos de salida  en el criterio de Hoek - Brown	77

Tabla 22: Datos obtenidos de GPS para el Talud N°04	82

Tabla 23: Dimensiones de talud N°04.	84

Tabla 24: Geometría inicial del talud N°04.	86

Tabla 25. Geometría final del talud N°04.	86

Tabla 26: Propiedades del material de relleno en el muro para el talud N°04.	88

Tabla 27: Verificación de la estabilidad por vuelco en el talud N°04.	89

Tabla 28: Verificación de la estabilidad por deslizamiento en el talud N°04.	90

Tabla 29: Carga de diseño y carga de servicio en talud N°04.	90

Pág.

Tabla 30: Verificación de la capacidad portante del terreno en el talud N°04.	91

Tabla 31: Verificación de la excentricidad en el talud N°04.	91

Tabla 32: Verificación de la capacidad portante del fondo de la zapata en el talud N°04.	91

Tabla 33: Verificación de la estabilidad global del talud N°04.	93

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro 1: Calidad de roca según RQD (Deere 1988).	7

Cuadro 2: Calidad de roca según GSI (Rocscience 2002).	8

Cuadro 3: Clasificación Geomecánica RMR (Bieniawski 1989).	9

Cuadro 4: Calidad de roca según RMR (Bieniawski 1989).	10

Cuadro 5: Parámetros de suelo del talud N°01.	57

Cuadro 6: Variables desencadenantes en talud N°01.	57

Cuadro 7: Verificación de la estabilidad del talud N°01.	57

Cuadro 8: Verificación de la estabilidad después de dar solución al talud N°01.	58

Cuadro 9: Parámetros de suelo talud N°02.	62

Cuadro 10: Variables desencadenantes en talud N°02.	62

Cuadro 11: Verificación de estabilidad del talud N°02.	62

Cuadro 12: Valores de momentos en verificación de vuelco y deslizamiento en talud N°02.	65

Cuadro 13: Leyenda para la sección del talud N°02.	68

Cuadro 14: Factores de seguridad para la estabilidad global del talud N°02.	69

Cuadro 15. Valor RQD para talud N°03.	72

Cuadro 16: Datos geomecánicos obtenidos en campo en el macizo rocoso del talud N°03.	73

Cuadro 17: Valores para el cálculo del RMR en el talud N°03.	73

Cuadro 18: Valores corregidos para el cálculo del RMR en el talud N°03.	74

Cuadro 19: Clase de roca según RMR para talud N°03.	75

Cuadro 20: Valor de GSI para talud N°03.	75

Cuadro 21: Factor de seguridad para rotura planar en talud N°03.	81

Cuadro 22: Parámetros de suelo del talud N°04.	84

Cuadro 23: Variables desencadenantes para talud N°04.	85

Cuadro 24: Verificación de la estabilidad del talud N°04.	85

Cuadro 25: Valores de momentos en verificación de vuelco y deslizamiento en talud N°04.	89

Cuadro 26: Leyenda para la sección del talud N°04.	92

Cuadro 27: Factores de seguridad para la estabilidad global del talud N°04.	93

# CAPÍTULO I

# INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de tesis se ha realizado en el departamento de Cajamarca, provincia de Hualgayoc, distrito de Bambamarca, abarcando un tramo desde la progresiva Km80 +950 a Km89 + 470 de la ruta nacional PE-3N que va desde Cajamarca hacia Bambamarca.

Debido a que las rocas y suelos han sufrido con el tiempo sucesivas erosiones, filtraciones, deslizamientos, asentamientos y otros efectos naturales, muchas veces ocasionan daños a estructuras que están cimentados cerca de ellos o en los mismos.

Por lo que la situación de la zona en estudio es de alta vulnerabilidad se requiere una solución eficiente e ingenieril. Ante tales circunstancias, nace la necesidad de analizar el empuje de tierras para diseñar geotécnicamente las estructuras de retención que nos permita mediante su implantación en los taludes inestables, corregir y evitar dichas circunstancia que pueden ser adversas con el tiempo.

Al observar los probables riesgos geotécnicos que pueden ocurrir en la zona, se hace necesario investigar cuál es el análisis geológico - geotécnico de taludes inestables para posibilitar los muros de contención en la carretera Hualgayoc- Apan Alto.

Como hipótesis de este trabajo se ha formulado que de acuerdo a los ensayos básicos de propiedades físicas y mecánicas de los suelos como: granulometría, límites de consistencia, clasificación , peso unitario;  los suelos son arcillosos con una cohesión que va desde 8 – 16 KPa y ángulo de fricción desde 12° - 20° y peso específico de 18kN/m3, y haciendo el análisis de empujes laterales de tierra por vuelco y desplazamiento, los muros más adecuados a ser construidos serían los muros en voladizo y muros tipo gaviones.

El presente trabajo pretende ser una gran ayuda de carácter científico para el posterior diseño del ingeniero civil, en lo que respecta al conocimiento de los requerimientos para el análisis y diseño geotécnico de las diferentes alternativas de estructuras de contención que se utilizarán en los taludes inestables del tramo de la carretera Hualgayoc – Apan Alto.

En la presente tesis se delimitó a elegir qué tipo de estructura de contención será necesaria en cada talud inestable, esto dependerá de las propiedades geotécnicas del terreno y el buen análisis de empujes laterales de tierra.

En consecuencia de todo lo expuesto se ha planteado los siguientes objetivos:

Analizar el comportamiento geológico - geotécnico para determinar taludes inestables y posibilitar muros de contención en la  carretera Hualgayoc – Apan alto.

Identificar los taludes en riesgo de fallamiento.

Determinar la geometría de cada uno de los taludes.

Determinar las propiedades geotécnicas de los suelos a través de ensayos de laboratorio.

Determinar el factor de seguridad de cada uno de los taludes.

Realizar el cartografiado geológico – geotécnico.

Proponer medidas mitigadoras con muros de contención.

La investigación se ha dividido en 5 capítulos; como Capítulo I tenemos la Introducción, donde se presenta el planteamiento del problema de investigación, la formulación del mismo, la hipótesis, los alcances de la investigación, las limitaciones, y los objetivos del proyecto. En el Capítulo II que corresponde al Marco Teórico, contiene los antecedentes teóricos de la investigación, las bases teóricas usadas, y la definición de los términos básicos que se han usado en la investigación. En el Capítulo III correspondiente a los materiales y métodos se describe el procedimiento utilizado en la investigación, los instrumentos de recolección de datos empleados y los resultados obtenidos. En el Capítulo IV corresponde al análisis y discusión de resultados que presenta la interpretación de los resultados obtenidos de la investigación. En el V y último capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones a las que se ha llegado después de la elaboración de la investigación final.

# CAPÍTULO II

# MARCO TEÓRICO

## 2.1. Antecedentes teóricos de la investigación.

Chanquín (2004). Diversas aplicaciones de gaviones para la protección y estabilización de taludes; analiza el método constructivo a medio de gaviones por lo que llega a la conclusión que esta estructura es versatil, flexible, permeable, durable y económica.

Figueroa & Rodriguez (2011). Análisis y diseño de estructuras de retención de aplicación reciente en El Salvador; desarrolla las técnicas de análisis y procedimientos de calculo que sean de ayuda para el diseño de estructuras de retención tipo Soil Nailing, muros anclados y sistemas de apuntalamiento gigante por lo que se opta por usar el tipo Soil Nailing a nivel local.

López (2014). Comparación de dos sistemas de retención de tierras; donde realiza una solución de una problemática con terraplenes en la ciudad de México.

Montoya (2014). Evaluación geotécnica de los taludes de la carretera Cruz Blanca – El Gavilán; donde se analiza la inestabilidad de los taludes de la carretera, teniendo en cuenta el contexto geológico local, regional y su relación estrecha que existen con los agentes geodinámicos.

Reyes (1980). Boletín Nº 31 Geología de los Cuadrángulos de Cajamarca, San Marcos y Cajabamba; describe el contexto geológico regional en lo que respecta a la estratigrafía, tectónica y plutonismo, con descripciones precisas de los yacimientos y prospectos reconocidos en la región.

Rojas (2009). Diseño geotécnico de muros de contención sector la Aguada Comuna de Corral, Chile; describe a manera de cálculo una solución al problema de estabilidad de taludes del sector de la Aguada, donde a través de análisis de empuje de tierra y estructuras aledañas se opta por usar muros de contención en voladizo.

## 2.2. Bases teóricas.

### 2.2.1. Mecánica de suelos y mecánica de rocas

#### 2.2.1.1. Resistencia al esfuerzo cortante de suelos.

Cuando sometemos una masa de suelo a un incremento de presiones producida por algún tipo de estructura u obra de ingeniería, se generan en el suelo en cuestión, esfuerzos que tratarán de mantener el equilibrio existente antes de aplicada la solicitación externa. Cuando la carga exterior aplicada tiene una magnitud tal que supera a la resultante de los esfuerzos interiores de la masa de suelos, se romperá el equilibrio existente y se producirá lo que denominaremos, de aquí en adelante, planos de falla o de deslizamiento que no son otra cosa que planos en los cuales una masa de suelo tuvo un movimiento relativo respecto de otra.

Es decir, que en estos planos de falla, las tensiones internas originadas por una solicitación externa sobrepasaron los límites máximos de las tensiones que podría generar el suelo en las condiciones en que se encuentra (Leoni 1987).

Figura 1: Esquema de falla de una fundación directa (Leoni 1987).

#### 2.2.1.2. Teoría de rotura de Mohr.

Si en un sistema de ejes cartesianos ortogonales, llevamos sobre el eje de las abscisas a las tensiones normales  , sobre el eje de las ordenadas a las tensiones tangenciales , y sobre él representamos los puntos correspondientes a cada par de valores (, ) dados por ecuaciones para todos los valores posibles de θ, hallaremos que el lugar geométrico de esos puntos (de coordenada  - ) es una circunferencia de diámetro () llamado círculo de Mohr (Leoni 1987).

Gráfica 1: Representación del circulo de Mohr (Leoni 1987).

Gráfica 2: Curva de resistencia intrínseca (Leoni 1987).

#### 2.2.1.3. Teoría de rotura de Hoek y Brown.

Propuesto por Hoek y Brown, es un criterio empírico de rotura no lineal válido para evaluar la resistencia de la matriz rocosa isótropa bajo condiciones triaxiales.

Este criterio es ampliamente aceptado y ha sido aplicado en un gran número de proyectos a nivel mundial. Mientras que en general el criterio se considera satisfactorio.

El objetivo principal de este criterio es determinar los parámetros de resistencia del macizo rocoso “mb”, “s” y “a”, para luego determinar los parámetros en términos del criterio de rotura de Mohr Coulomb, esto se hace ajustando una relación lineal media a la curva generalizada por la ecuación de Hoek y Brown. El proceso de ajuste supone equilibrar las áreas por encima y por debajo de la curva de Mohr Coulomb. Esto da lugar a las siguientes ecuaciones para el ángulo de fricción φ’ y la resistencia cohesiva c’ (Gavilanes 2004).

σ1'=σ1'+σcimbσ3'σci+sa

Ecuación 1: Ecuación General de Hoek y Brown.

∅'=sin-16ambσ3n'a-121+a2+a+6amb(s+mbσ3n')a-1

Ecuación 2: Ángulo de fricción interna en función a Mohr Coulomb.

c'=σci1+2as+1-ambσ3n'(s+mbσ3n')a-1(1+a)(2+a)1+6amb(s+mbσ3n')(1+a)(2+a)

Ecuación 3: Cohesión en función a Mohr Coulomb.

#### 2.2.1.4. Índice de calidad de la roca (RQD)

El geólogo norteamericano D. Deere, que desarrollaba un trabajo profesional en el ámbito de la mecánica de rocas, postulo que la calidad estructural de un macizo rocoso puede ser estimada a partir de la información dada por la recuperación de testigos intactos.

Sobre esta base propone el índice cuantitativo RQD, el cual se define como el porcentaje de testigos recuperables con una longitud mayor o igual a 10cm (Gavilanes 2004).

RQD=Longuitud total de testigos≥10cmLonguitud Total*100

Ecuación 4: RQD para recuperación de testigos.

El RQD, también puede ser calculado usando la siguiente expresión matemática:

RQD=100e-(0.1λ)(0.1λ+1)

Ecuación 5: RQD para macizos rocosos.

Donde:

λ=N° de discontinuidadesm

Ecuación 6: Determinación Landa.

Basándose en los rangos de los valores del RQD, el macizo rocoso puede ser caracterizado según la valoración siguiente:

Cuadro 1: Calidad de roca según RQD (Deere 1988).

| RQD (%) | Calidad de roca |
| --- | --- |
| 100 - 90 | Muy buena |
| 90 - 75 | Buena |
| 75 - 50 | Mediana |
| 50 - 25 | Mala |
| 25 - 0 | Muy mala |

#### 2.2.1.5. Índice de resistencia Geológica (GSI)

Basándose en la apariencia de la roca, se escoge la categoría que proporciona la mejor descripción de las condiciones medias in situ no perturbadas (Gavilanes 2004).

Cuadro 2: Calidad de roca según GSI (Rocscience 2002).

#### 2.2.1.6. Clasificación Geomecánica de Bieniawski (RMR-89)

Desarrollada por Bieniawski en 1973, con actualizaciones en 1979 y 1989, constituye un sistema en la clasificación de los macizos rocosos que permite a su vez relacionar los índices de calidad con parámetros geotécnicos del macizo, de excavación y de sostenimiento en túneles (Gonzales de Vallejos 2004).

El RMR se calcula atreves de los siguiente parámetros, donde a cada uno se le da un respectiva una puntuación y luego se aplica la suma de valores.

1. Resistencia compresiva uniaxial del macizo rocoso (σc).

2. Designación de calidad de roca (RQD)

3. Espaciamiento de las discontinuidades.

4. Condición de las discontinuidades.

5. Condición de agua subterránea.

6. Orientación de las discontinuidades.

Siendo así que el valor del RMR se calcula de siguiente manera, a través de esta fórmula:

RMR=1+2+3+4+5+6

El valor cuantitativo que se le dan a cada parámetro está expuesto en el cuadro siguiente:

Cuadro 3: Clasificación Geomecánica RMR (Bieniawski 1989).

Cuadro 4: Calidad de roca según RMR (Bieniawski 1989).

| RMR (%) | Calidad de roca |
| --- | --- |
| 100 - 81 | Muy buena |
| 81 - 61 | Buena |
| 61 - 41 | Mediana |
| 40 - 20 | Mala |
| 19 - 0 | Muy mala |

### 2.2.2. Estabilidad de taludes

#### 2.2.2.1. Taludes

A una superficie de suelo expuesto que se sitúa en un ángulo con la horizontal se le llama talud sin restricciones. La pendiente puede ser natural o construida. Si la superficie del suelo no es horizontal, un componente de la gravedad hará que el suelo se mueva hacia abajo, como se muestra en la figura siguiente. Si la pendiente es lo suficientemente grande, puede ocurrir falla de la pendiente, es decir, la masa de suelo en la zona abcdea puede deslizarse hacia abajo. La fuerza motriz supera la resistencia del suelo al corte a lo largo de la superficie de ruptura (Braja 2015).

Figura 2: Falla de talud (Braja 2015).

#### 2.2.2.2. Factor de seguridad (FS).

Analizar la estabilidad de taludes es determinar el factor de seguridad. En general, el factor de seguridad se define como.

Ecuación 7: Factor de seguridad.

Donde:

Cuando FSs es igual a 1.0, el talud está en un estado de fallo inminente. En general, un valor de 1.5 para el factor de seguridad con respecto a la resistencia es aceptable para el diseño de un talud estable (Braja 2015).

#### 2.2.2.3. Estabilidad de taludes finitos.

Cuando el valor de Hcr se aproxima a la altura del talud, éste generalmente se considerará finito. Cuando se analiza la estabilidad de un talud definido en un suelo homogéneo, por simplicidad, tenemos que hacer una suposición acerca de la forma general de la superficie de falla potencial. Aunque existe una considerable evidencia de que las fallas de los taludes suelen aparecer las superficies de falla curvas, Culmann (1875) aproxima la superficie de falla potencial como un avión. El factor de seguridad, el FS, calculado mediante la aproximación de Culmann da muy buenos resultados sólo para laderas casi verticales. Después de una extensa investigación de fallas de pendientes en la década de 1920, una comisión geotécnica sueca recomienda que la superficie real de deslizamiento se puede aproximar a ser circularmente cilíndrica (Braja 2015).

Figura 3: Análisis de un talud finito. Método de Culmann (Braja 2015).

Donde el valor critico viene representado por la siguiente ecuación.

Ecuación 8: Equilibrio crítico.

La altura máxima del talud para el que se produce el equilibrio crítico se puede obtener mediante la sustitución de , por lo tanto.

Ecuación 9: Altura crítica para talud finito.

#### 2.2.2.4. Análisis de un talud finito con una superficie cilíndrica general.

En general, la falla del talud se produce en uno de los siguientes modos:

Cuando la falla se produce de tal manera que la superficie de deslizamiento se cruza con el  talud en o por encima de su punta, que se denomina falla de talud. El círculo de falla se conoce como círculo de punta, si pasa a través de la punta del talud, y como círculo pendiente si pasa por encima de la punta del talud. Bajo ciertas circunstancias es posible tener una falla de talud poco profunda, tal como se muestra en la figura (Braja 2015).

Figura 4: Modos de falla de un talud finito: (a) falla de talud; (b) falla superficial de talud; (c) falla de base (Braja 2015).

#### 2.2.2.5.  Procedimiento de masa del análisis de estabilidad.

La figura siguiente se muestra un talud en un suelo homogéneo. Se supone que la resistencia al corte  del suelo sin drenaje es constante con la profundidad y puede ser dada por . Para realizar el análisis de estabilidad, elegimos una curva de prueba de potencial de deslizamiento AED, que es un arco de un círculo que tiene un radio r. El centro del círculo se encuentra en O. Considerando la unidad de longitud perpendicular a la sección del talud, podemos obtener el peso total del suelo por encima de la curva AED como W=W1=W2,

Donde

A continuación se presenta el análisis de estabilidad del talud en suelo de arcilla homogénea (Braja 2015).

Figura 5: Análisis de estabilidad del talud en suelo de arcilla homogénea (phi=0) (Braja 2015).

Los problemas de estabilidad de este tipo fueron resueltos analíticamente por Fellenius teniendo como ecuación general.

Ecuación 10: Equilibrio crítico por Fellenius.

Donde m es el número de estabilidad y está dada por la siguiente ecuación

Ecuación 11: Altura crítica de Fellenius.

#### 2.2.2.6.  Método de las dovelas o rebanadas para el cálculo de estabilidad.

En 1955, Bishop propuso una solución más refinada que el método de dovelas ordinario. En este método, el efecto de las fuerzas sobre los lados de cada dovela es representado en cierta medida. Podemos estudiar este método haciendo referencia al análisis del talud presentado en la figura siguiente. Las fuerzas que actúan sobre el segmento enésimo mostrado en la figura b han sido redibujadas en la figura a.

Figura 6: Método de dovelas simplificado de Bishop: (a) fuerzas actuantes sobre la n-esima dovela; (b) polígono de fuerzas para el equilibrio (Braja 2015).

Realizando un análisis exhausto se llega a la conclusión que el factor de seguridad  está dado por la siguiente ecuación (Braja 2015).

Ecuación 12: Factor de seguridad por Bishop.

### 2.2.3. Presión lateral de tierra

Estructuras de retención, tales como muros de contención, muros de sótano y mamparas, se encuentran comúnmente en las técnicas de cimentación, y pueden soportar las bajadas de las masas de tierra. Un diseño adecuado y la construcción de estas estructuras requieren un conocimiento profundo de las fuerzas laterales que actúan entre las estructuras de contención y las masas de suelo que será retenido. Estas fuerzas laterales son causadas por la presión lateral de tierra.

En general, la presión lateral de tierra se puede dividir en tres categorías principales, dependiendo de la naturaleza del movimiento de la estructura de contención. Ellas son: Presión de reposo.

Presión activa.

Presión pasiva (Braja 2015).

#### 2.2.3.1.  Presión de tierra en reposo.

Consideremos la masa de suelo mostrada en la figura siguiente. La masa está limitada por una pared AB sin fricción que se extiende a una profundidad infinita. Un elemento de suelo situado a una profundidad z es sometido a presiones efectivas verticales y horizontales de   respectivamente. Para este caso, ya que el suelo es seco, tenemos

Donde = total de presiones verticales y horizontales, respectivamente. Además note que no existen esfuerzos cortantes en los planos vertical y horizontal (Braja 2015).

Figura 7: Presión de tierra en reposo (Braja 2015).

Si la pared A es estática, es decir, si no se mueve a la derecha o a la izquierda de su posición inicial, la masa de suelo estará en un estado de equilibrio elástico; esto es, la deformación horizontal es 0.

La razón del esfuerzo horizontal efectivo a la tensión vertical se llama coeficiente de presión de  tierra en reposo, k0 (Braja 2015).

#### 2.2.3.2. Teoría de Rankine de las presiones activas y pasivas de tierra.

###### a. Estado activo de Rankine.

Los principales esfuerzos efectivos verticales y horizontales en un elemento de suelo a una profundidad z son respectivamente. Si a la pared AB no se le permite moverse en absoluto, entonces . La condición de presión sobre el elemento de suelo puede ser representada por el círculo de Mohr en la figura siguiente. Sin embargo, si se permite que la pared AB se aleje de la masa de suelo poco a poco, entonces el esfuerzo principal horizontal efectivo disminuirá (Braja 2015).

Figura 8: Estado activo de Rankine (Braja 2015).

Gráfica 3: Estado activo de Rankine (Braja 2015).

Donde

Ecuación 13: Estado activo de Rankine.

###### b. Estado pasivo de Rankine.

En la figura siguiente se ilustra el estado pasivo de Rankine. AB es una pared sin fricción (figura a) que se extiende a una profundidad infinita. La condición de presión inicial en un elemento de suelo está representada por el círculo a de Mohr en la figura b. Si la pared es empujada poco a poco sobre la masa del suelo, el esfuerzo principal efectivo  aumentará. En última instancia la pared llegará a un estado en el que la condición de tensión en el elemento de suelo puede ser representada por el círculo b de Mohr. En este momento se producirá la falla del suelo; esto se conoce como estado pasivo de Rankine. La presión lateral efectiva de tierra (Braja 2015).

Figura 9: Estado pasivo de Rankine (Braja 2015).

Ecuación 14: Estado pasivo de Rankine.

#### 2.2.3.3. Teoría de Coulomb de la presión de tierra sobre muros de contención con fricción.

Sea AB (figura a) la cara posterior de un muro de contención que soporta un suelo granular cuya superficie está constantemente inclinada en un ángulo con la horizontal. BC es una superficie del plano de prueba de falla. Suponiendo que la estabilidad de la cuña ABC probablemente falle, las siguientes fuerzas están involucradas (por unidad de longitud de la pared): W, el peso efectivo de la cuña del suelo, la resultante de las fuerzas de corte y normal sobre la superficie de falla, BC. Esta tiene una inclinación en un ángulo  a la normal trazada al plano BC. Pa, la fuerza activa por unidad de longitud de la pared. La dirección de Pa está inclinada en un ángulo a la normal trazada a la cara de la pared que soporta el suelo. es el ángulo de fricción entre el suelo y la estructura (Braja 2015).

Figura 10: Presión activa: (a) prueba de falla de la cuña; (b) polígono de fuerza (Braja 2015).

Donde:

pa=12KaγH2

Ecuación 15: Presión activa de Coulomb

La siguiente tabla da los valores de Ka para δ=2/3φ, esto puede servir para diseñar los muros de contención.

Tabla 1: Valores de Ka en función para el diseño de muros de contención (Braja 2015).

|  |  | ϴ(grados) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α(grados) | ϴ'(grados) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 0 | 28 | 0.3213 | 0.3588 | 0.4007 | 0.4481 | 0.5026 | 0.5662 |
|  | 29 | 0.3091 | 0.3467 | 0.3886 | 0.4362 | 0.4908 | 0.5547 |
|  | 30 | 0.2973 | 0.3349 | 0.3769 | 0.4245 | 0.4794 | 0.5435 |
|  | 31 | 0.2860 | 0.3235 | 0.3655 | 0.4133 | 0.4682 | 0.5326 |
|  | 32 | 0.2750 | 0.3125 | 0.3545 | 0.4023 | 0.4574 | 0.5220 |
|  | 33 | 0.2645 | 0.3019 | 0.3439 | 0.3917 | 0.4469 | 0.5117 |
|  | 34 | 0.2543 | 0.2916 | 0.3335 | 0.3813 | 0.4367 | 0.5017 |
|  | 35 | 0.2444 | 0.2816 | 0.3235 | 0.3713 | 0.4267 | 0.4919 |
|  | 36 | 0.2349 | 0.2719 | 0.3137 | 0.3615 | 0.4170 | 0.4824 |
|  | 37 | 0.2257 | 0.2626 | 0.3042 | 0.3520 | 0.4075 | 0.4732 |
|  | 38 | 0.2168 | 0.2535 | 0.2950 | 0.3427 | 0.3983 | 0.4641 |
|  | 39 | 0.2082 | 0.2247 | 0.2861 | 0.3337 | 0.3894 | 0.4553 |
|  | 40 | 0.1998 | 0.2361 | 0.2774 | 0.3249 | 0.3806 | 0.4468 |
|  | 41 | 0.1918 | 0.2278 | 0.2689 | 0.3164 | 0.3721 | 0.4384 |
|  | 42 | 0.1840 | 0.2197 | 0.2606 | 0.3080 | 0.3637 | 0.4302 |
| 5 | 28 | 0.3431 | 0.3845 | 0.4311 | 0.4843 | 0.5461 | 0.6190 |
|  | 29 | 0.3295 | 0.3709 | 0.4175 | 0.4707 | 0.5325 | 0.6056 |
|  | 30 | 0.3165 | 0.3578 | 0.4043 | 0.4575 | 0.5194 | 0.5926 |
|  | 31 | 0.3039 | 0.3451 | 0.3916 | 0.4447 | 0.5067 | 0.5800 |
|  | 32 | 0.2919 | 0.3329 | 0.3792 | 0.4324 | 0.4943 | 0.5677 |
|  | 33 | 0.2803 | 0.3211 | 0.3673 | 0.4204 | 0.4823 | 0.5558 |
|  | 34 | 0.2691 | 0.3097 | 0.3558 | 0.4088 | 0.4707 | 0.5443 |
|  | 35 | 0.2583 | 0.2987 | 0.3446 | 0.3975 | 0.4594 | 0.5330 |
|  | 36 | 0.2479 | 0.2881 | 0.3338 | 0.3866 | 0.4488 | 0.5221 |
|  | 37 | 0.2379 | 0.2778 | 0.3233 | 0.3759 | 0.4377 | 0.5115 |
|  | 38 | 0.2288 | 0.2679 | 0.3131 | 0.3656 | 0.4273 | 0.5012 |
|  | 39 | 0.2188 | 0.2582 | 0.3033 | 0.3556 | 0.4172 | 0.4911 |
|  | 40 | 0.2098 | 0.2489 | 0.2937 | 0.3458 | 0.4074 | 0.4813 |
|  | 41 | 0.2011 | 0.2389 | 0.2844 | 0.3363 | 0.3978 | 0.4718 |
|  | 42 | 0.1927 | 0.2311 | 0.2753 | 0.3271 | 0.3884 | 0.4625 |

### 2.2.4. Muros de contención

#### 2.2.4.1. Dosificación de los muros de contención.

Los muros de contención se utilizan comúnmente en los proyectos de construcción y pueden agruparse en cuatro clasificaciones:

- Muros de gravedad

- Muros de semigravedad

- Muros reforzados

- Muros con contrafuertes

Los muros de gravedad (figura a) se construyen con concreto plano o mampostería de piedra. Ellos dependen de su propio peso y cualquier apoyo del suelo sobre la mampostería para la estabilidad. Este tipo de construcción no es económico para los muros altos (Braja 2015).

Figura 11: Tipos de muros de contención (Braja 2015).

En el diseño de muros de contención, un ingeniero debe suponer algunas de las dimensiones, lo  que se denomina dosificación, para verificar las secciones de prueba para la estabilidad. Si los controles de estabilidad producen resultados no deseados, las secciones se pueden cambiar y vuelven a verificarse. La figura siguiente muestra las proporciones generales de diversos componentes del muro de contención que se pueden usar para verificaciones iniciales.

Tenga en cuenta que la parte superior del espolón de cualquier muro de contención debe ser no menos de aproximadamente 0.3 m de ancho para la colocación adecuada del concreto. La profundidad, D, para la parte inferior de la losa de base, debe tener un mínimo de 0.6 m (Braja 2015).

Figura 12: Dimensiones aproximadas de los componentes de muros de contención (Rojas 2009).

#### 2.2.4.2. Aplicación de las teorías de presión lateral de tierra al diseño.

Para utilizar estas teorías en el diseño, un ingeniero tiene que hacer varias suposiciones simples. En el caso de muros en voladizo, utiliza la teoría de la presión de tierra de Rankine para los controles de estabilidad que consisten en dibujar una línea vertical AB por el punto A, como se muestra en la figura a (situado en el borde del talón de la losa de base). Se supone que la condición activa de Rankine existe a lo largo del plano vertical AB. Entonces se pueden utilizar las ecuaciones de presión activa de Rankine para calcular la presión lateral sobre la cara AB. En el análisis de la estabilidad de la pared, deben considerarse la fuerza Pa (Rankine), el peso del suelo por encima del talón, Ws, y el peso del concreto, Wc. La suposición para el desarrollo de la presión activa de Rankine a lo largo de la cara AB del suelo es teóricamente correcta si la zona de corte delimitada por la línea CA no está obstruida por el espolón de la pared. El ángulo,, que la línea CA forma con la vertical, es:

Ecuación 16: Teoría de presiones al diseño del muro.

(Braja 2015).

Figura 13: Suposición para la determinación de la presión lateral de tierra (Braja 2015).

#### 2.2.4.3. Comprobación de vuelco.

La figura siguiente muestra las fuerzas que actúan sobre un voladizo y un muro de contención de gravedad, sobre la base de la suposición de que la presión activa de Rankine está actuando a lo largo de un plano vertical AB dibujado a través del talón. Pp es la presión pasiva de Rankine (Braja 2015).

Pp=12KpγD2+2c2'KpD

Ecuación 17: Comprobación por vuelco.

Figura 14: Comprobación por vuelco (Braja 2015).

FS(vuelco)=M1+M2+M3+M4+M5+M6+MVPacosα(H'3)

Ecuación 18: Factor de seguridad por vuelco.

#### 2.2.4.4. Comprobación de deslizamiento a lo largo de la base.

El factor de seguridad contra el deslizamiento puede ser expresado por la ecuación (Braja 2015).

FS(deslizamiento)=FR'Fd

Figura 15: Comprobación del deslizamiento a lo largo de la base (Braja 2015).

FS(deslizamiento)=(V)tank1∅2'+Bk2C2'+PpPacosα

Ecuación 19: Factor de seguridad por deslizamiento.

#### 2.2.4.5. Comprobación de la falla de capacidad de carga.

La presión vertical transmitida al suelo por la losa de base del muro de contención deberá cotejarse con la capacidad última de carga del suelo. La naturaleza de la variación de la presión vertical transmitida por la losa de base en el suelo se muestra en la figura siguiente. Tenga en cuenta que qpunta y qtalon son las presiones máxima y mínima que se producen en los extremos de las secciones de la punta y el talón, respectivamente. Las magnitudes de qtalón y qpunta pueden determinarse de la siguiente manera (Braja 2015).

Figura 16: Comprobación de falla de la capacidad de carga (Braja 2015).

qu=c2'NcFcdFci+qNqFqdFqi+12γ2B'NγFγdFγi

Ecuación 20: Capacidad de carga última.

FS(capacidad de carga)=quqmáx

Ecuación 21: Factor de seguridad de carga última.

#### 2.2.4.6.  Muros de contención reforzados con geomalla tipo gaviones.

Las geomallas también se pueden utilizar como refuerzo en material de relleno granular para la construcción de muros de contención. La figura siguiente muestra diagramas esquemáticos típicos de muros de contención con refuerzo de geomalla. Las siguientes figuras muestran un muro de contención con refuerzo de geomalla en construcción. El procedimiento de diseño de un muro de contención reforzado con geomalla es esencialmente similar al dado en la sección anterior. A continuación se presenta un breve procedimiento paso a paso (Braja 2015).

Veriﬁcación de la estabilidad interna

Paso 1. Determinar la presión activa a cualquier profundidad z.

σa'=Kaγ1z

Paso 2. Seleccionar una geomalla con una resistencia a la tensión permisible, Tper

Tper=TultRFid*RFcr*RFcbd

Ecuación 22: Resistencia de tensión permisible.

Donde

RFid: factor de reducción de los daños por instalación

RFcr: factor de reducción de la fluencia

RFcbd: factor de reducción de la degradación química y biológica

Paso 3: Obtener el espaciado vertical de las capas de geomalla.

Figura 17: Gavión con geomalla uniaxial y biaxial (Braja 2015).

Figura 18: Gavión de revestimiento (Braja 2015).

## 2.3. Definición de términos básicos.

Cohesión. La cohesión del terreno es la cualidad por la cual las partículas del terreno se mantienen unidas en virtud de fuerzas internas, que dependen, entre otras cosas, del número de puntos de contacto que cada partícula tiene con sus vecinas. En consecuencia, la cohesión es mayor cuanto más finas son las partículas del terreno (Leoni 1987).

Ángulo de fricción. En un material granuloso cualquiera, el ángulo de reposo está determinado por la fricción, la cohesión y la forma de las partículas pero en un material sin cohesión y donde las partículas son muy pequeñas en relación al tamaño del conjunto el ángulo de reposo coincide con el ángulo de rozamiento interno (Leoni 1987).

Peso específico unitario. El peso es la fuerza que ejerce el planeta para atraer a los cuerpos. La magnitud de la fuerza en cuestión también se conoce como peso. Peso, por otra parte, se suele usar como sinónimo de masa, aunque este concepto nombra específicamente el nivel de materia del cuerpo (más allá de la fuerza gravitatoria) (Leoni 1987).

Suelo. Se denomina suelo a la parte superficial de la corteza terrestre, biológicamente activa, que proviene de la desintegración o alteración física y química de las rocas y de los residuos de las actividades de seres vivos que se asientan sobre ella.

Son muchos los procesos que pueden contribuir a crear un suelo particular, algunos de estos son: la deposición eólica, sedimentación en cursos de agua, meteorización, y deposición de material orgánico (Gonzales y Yélamos 2007)

Litología. La litología es la parte de la geología que estudia las características de las rocas que aparecen constituyendo una determinada formación geológica, es decir una unidad litostratigráfica, en la superficie del territorio, o también la caracterización de las rocas de una muestra concreta. Se distingue de la petrología, que estudia y describe (petrografía) en todos sus aspectos lo que caracteriza a los diversos tipos de rocas que existen, aunque en castellano y en francés litología se usó antiguamente como sinónimo de petrología. Por ejemplo, el estudio de las características de los granitos, o del tipo específico de granitos que se encuentran en cierta región, es hacer petrología; el estudio de las diversas rocas (que pueden incluir granitos) que debe atravesar una carretera en construcción, como parte de un estudio geotécnico, es hacer litología (Arthur y Newell 1997).

Deslizamiento. Un deslizamiento es un tipo de corrimiento o movimiento de masa de tierra, provocado por la inestabilidad de un talud. Se produce cuando una gran masa de terreno se convierte en zona inestable y desliza con respecto a una zona estable, a través de una superficie o franja de terreno pequeño espesor. Los deslizamientos se producen cuando en la franja se alcanza la tensión tangencial máxima en todos sus puntos (Suarez 2010).

Talud. Superficie inclinada del terreno que se extiende de la base a la cumbre de un cerro. (Dávila 2011).

Geodinámica. Parte de la geología física o geomorfología que estudia los fenómenos geológicos que provocan modificaciones en la superficie terrestre por acción de los esfuerzos tectónicos internos (geodinámica interna) o esfuerzos externos (geodinámica externa). (Dávila 2011).

Presión lateral de tierras. Si el muro se desplaza, permitiendo la expansión lateral del suelo se produce un fallo por corte del suelo y la cuña de rotura avanza hacia el muro y desciende. El empuje se reduce desde el valor del empuje al reposo hasta el denominado valor de presión de tierra activo, que es el mínimo valor posible del empuje (Braja 2015).

Muro de contención. Son aquellos cuyo peso contrarresta el empuje del terreno. Dadas sus grandes dimensiones, prácticamente no sufre esfuerzos flectores, por lo que no suele armarse (Braja 2015).

# CAPÍTULO III

# MATERIALES Y MÉTODOS

## 3.1. Ubicación Geográfica, Accesibilidad, Clima, Vegetación.

### 3.1.1. Ubicación geográfica.

La zona de investigación se encuentra en el departamento de Cajamarca, provincia de Hualgayoc, distrito de Bambamarca, abarcando un tramo desde la progresiva Km80 +950 al Km89 + 470 de la ruta nacional PE-3N que va desde Cajamarca hacia Bambamarca.

Figura 19: Ubicación geográfica (Villanueva 2012).

El área de estudio ha sido considerada con el sistema de coordenadas siguientes: UTM – DATUM; WGS-84  ZONA - 17S, teniendo como delimitación las siguientes coordenadas:

Tabla 2: Coordenadas inicial (Km-80+950) y final (Km-89+470).

| Progresiva | ESTE | NORTE |
| --- | --- | --- |
| Km – 80+950 | 765564 | 9252080 |
| Km – 89+470 | 767723 | 9254378 |

Figura 20: Plano clave del tramo de investigación.

### 3.1.2. Accesibilidad.

Para acceder a la zona de investigación se toma la ruta PE-3N desde el departamento de Cajamarca a la provincia de Hualgayoc, posteriormente se dirige a la progresiva Km80 +950 rumbo hacia el distrito de Bambamarca para iniciar la investigación, este último  trayecto es corto el cual se puede hacer con movilidad o caminando. Desde la progresiva 80+950 hasta 89+470 que es el tramo de investigación, se puede hacer en movilidad.

Tabla 3: Accesibilidad.

| Ruta-terrestre | Distancia(km) | Vía | Estado | Tiempo(min) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cajamarca- Hualgayoc | 80.0 | Pavimento | Regular | 120 |
| Hualgayoc –Km80 +950 | 0.95 | Pavimento | Regular | 10 |

### 3.1.3. Clima

La provincia de Hualgayoc, presenta un clima variado y sano, templado, moderado, lluvioso, de invierno seco. En la parte alta de la cordillera, o en las cumbres de los altos cerros que lo rodean, el clima es frío donde sopla fuertes vientos que se desplazan en diversas direcciones.

Se ubica entre los 3,500 y los 4,200 m.s.n.m. Presenta clima frio y una mayor precipitación pluvial. La temperatura por el día sobrepasa los 20°C y por la noche desciende hasta los 0°C, especialmente en los meses de verano (mayo – agosto), mientras que el invierno (periodo de lluvias) se inicia en octubre y hasta mayo (AccuWeather 2018).

### 3.1.4. Vegetación.

La provincia de Hualgayoc cuenta con diversos ecosistemas y variedad de fauna y flora. Existen relictos de bosques con una exuberante vegetación de árboles, arbustos, lianas, parásitas, epifitas y orquídeas, que favorecen la captación de agua.

La valeriana y la muña en la jalca, el árbol de la quina, también llamado cascarilla, los saucecillos y lanches en los bosques montanos (Chávez 2015).

## 3.2. Metodología

### 3.2.1. Tipo, nivel, diseño y método de investigación.

La metodología empleada en esta tesis está basada a una investigación descriptiva y explorativa; esta se basa generalmente en la observación directa de afloramientos y taludes inestables al borde de la carretera; se toma muestras de rocas y suelos para sus respectivos ensayos en laboratorio. A la vez se toma datos de los afloramientos tales como rumbo, buzamiento en las discontinuidades presentes, esto se realiza para un posterior análisis Geológico - Geotécnico de los cuales se generan sus interpretaciones respectivas.

### 3.2.2. Población de estudio.

Está representado por el tramo de la progresiva Km–80+950 hasta Km 89+470 de la carretera Hualgayoc – Apan alto.

### 3.2.3. Muestra.

Los taludes que presenten evidencia de inestabilidad.

### 3.2.4. Unidad de análisis.

Se evaluará  los empujes pasivos y activos de tierras de Rankine para el diseño geotécnico de muros de contención.

### 3.2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de los datos.

La metodología a utilizar en el presente proyecto de investigación se desarrollará en 3 etapas:

Primera etapa: En gabinete,  se recopilará  información bibliográfica de estudios anteriores, realizar planos a una determinada escala, determinación del equipo a utilizar y realización del cronograma de actividades.

Segunda etapa: Se realizará la observación y toma directa de datos en campo, determinación de las diferentes unidades  aflorantes en la zona, realizando un bosquejo general de los taludes inestables y ensayos de laboratorio necesarios.

Tercera etapa: En esta última etapa se analiza todos los datos obtenidos en campo y laboratorio para realizar el análisis y diseño geotécnico de cada muro de contención posible, para luego enmarcar las conclusiones finales.

Para la investigación se ha utilizado los siguientes instrumentos y equipos:

Plano topográfico, geológico: los planos han sido utilizados para la ayuda de cartografía local en campo, tales como afloramientos, identificación de fallas e identificación de geoformas.

Brújula Azimutal: se utilizó para determinar el rumbo y buzamiento de los estratos.

GPS. Diferencial Promark 120: se utilizó para determinar la geometría y ubicación de los taludes inestables, calicatas y estructuras geológicas.

Picota de geólogo: se utilizó para la toma de muestras en afloramientos rocosos.

Libreta de campo: se utilizó para las anotaciones de datos como descripción de discontinuidades, caracterización de macizos rocosos, dimensiones de taludes, etc.

Cámara Fotográfica de 15mpx: se empleó para la captura de fotografías en los taludes.

Rayador: se empleó para determinar la dureza de las muestras de roca.

Lupa de 10x y 20x: se empleó para determinar el tamaño de grano que componen las rocas.

Protactor 1/100: se empleó en los planos para tener una ubicación exacta de un punto.

Ácido Clorhídrico al 0.15M: se utilizó para reconocer rocas carbonatadas.

Colores: se utilizó para señalizar diferentes estructuras en el plano.

Imágenes satelitales: se empleó para la interpretación de estructuras geológicas.

Formato de registro para el modelo RMR: se empleó para determinar la calidad de roca.

Tablas para caracterizar suelos: se empleó para describir sus propiedades físicas de suelos en campo.

Tablas para la toma de data: formatos que se emplearon en la caracterización de macizos rocosos.

Equipo laboratorio de mecánica de suelos de cono de arena: se empleó para determinar su peso unitario en suelos.

Balanza: se empleó para determinar la diferencia de pesadas al momento de realizar el ensayo de peso unitario.

Cilindros saca muestras: se empleó para extraer muestras de suelo sin disturbamiento.

Figura 21: Instrumentos de recolección de datos en campo

### 3.2.6. Análisis e interpretación de datos.

El análisis de datos se realizará en gabinete, procesando los parámetros y propiedades geotécnicas obtenidas en campo y laboratorio, estos serán procesados en software como Ms Excel, RocData, Geo 5 y Slide para obtener información que se utilizará para el posterior diseño geotécnico de los muros de contención que se tomaran en cuenta, dicho diseño se  realizar en Geo5. Además, apoyados del cartografiado geológico – geotécnico realizaremos una mejor interpretación  y análisis de datos.

## 3.3. Identificación de variables

### 3.3.1. Variables dependientes.

Riesgo Geológico.

### 3.3.2. Variables independientes.

Litología, topografía, clima, cohesión, ángulo de fricción y peso específico unitario.

## 3.4. Marco Geológico

### 3.4.1. Petrología

#### 3.4.1.1. Rocas ígneas (Nm-da).

En la progresiva Km81+000 de la carretera consiste en dacitas, brechas hidrotermales y lentes de alteraciones argílicas; presencia de minerales tales como galena, pirita, calcopirita, epidota. Se presenta en una serie de stocks alineados, dando la forma de una franja.

Los principales cuerpos de dacita están representados por las intrusiones asociados especialmente con mineralización de cobre. Presencia de fuerte meteorización en los taludes en el corte de carretera. Las rocas se encuentran alteradas, meteorizadas, oxidadas y fracturadas.

Foto 1: El talud generado por el corte de carretera presenta minerales de pirita y galena, a la vez alteraciones argílicas y brechas hidrotermales. Coordenadas: E765670;  N9252093 Z: 3510msnm.

#### 3.4.1.2. Formación Yumagual (Ks-yu).

Sus afloramientos están localizados al Nor Este de la zona en investigación (ver mapa geológico), consiste en calizas estratificadas en capas medianas a gruesas en mayor proporción, con espesores que van desde 100 a 400m, tiene una estructura de grano fino con un porcentaje de pureza de 90 a 100% de carbonato de calcio, moderadamente oxidado, meteorizado, fracturado y diaclasado de color gris y marrón por la meteorización, se encuentran interestratificadas con arcillitas de color gris y marrón amarillento. La Formación Yumagual se presenta principalmente desde la progresiva Km-88+500 avanzando de SE a NW (Vásquez 2010).

#### 3.4.1.3. Formación Pariatambo (Ki-pa)

En algunos tramos de la carretera en investigación podemos ubicar secuencias de calizas muy fracturadas y arcillitas bituminosas. La Formación Pariatambo infrayace a la Formación Yumagual y suprayace a la Formación Chulec.

Foto 2: Se aprecia un afloramiento de la Formación Pariatambo en el corte de carretera, conformado de calizas y arcillitas bituminosas. Coordenadas: E767207; N9253863 Z: 3040msnm.

#### 3.4.1.4. Formación Chulec (Ki-chu)

Sus afloramientos están localizados al Nor Este de la zona en investigación (ver mapa geológico), consiste en secuencia de calizas arenosas, arcillitas cacareas y margas; en la zona se presentan de color crema.  Esta formación se puede distinguir en la progresiva Km-88+000 de la zona de investigación (fuente propia).

#### 3.4.1.5. Formación Inca (Ki-in)

En el Km-85+500 se presenta un talud por el corte de la carretera con areniscas ferruginosas alteradas y meteorizadas por un gran sistema de fallamientos, se ubica al margen de las rocas ígneas por lo que su estratificación no está dispuesta en capas definidas. En esta formación se presentan algunos desprendimientos de rocas. La Formación Inca suprayace a la Formación Farrat e infrayace a la Formación Chulec.

Foto 3: En todo el talud por el corte de carretera se muestra areniscas alteradas y meteorizadas altamente fracturadas donde su estratificación no está dispuesta en capas definidas. Coordenadas: E767838; N9252744 Z: 3285msnm.

#### 3.4.1.6. Formación Farrat (Ki-fa)

Sus afloramientos están localizados en los bordes del rio Arascorgue (ver plano geológico), consiste de areniscas cuarzosas de color beige, de granulometría fina (1.5mm) sobre todo en la base; compacta, estratificada y expuesta en la progresiva Km-86+961 de la carretera en investigación, sus estratos tienen un dips de 48° y un dip direction de 35°. La Formación Farrat infrayace a la Formación Inca y suprayace a la Formación Carhuaz.

Foto 4: Se muestran afloramientos constituidos por areniscas cuarzosas de grano fino (1.5mm) por el corte de carretera, con sets de familias muy diferenciadas. Coordenadas: E766414; N9253168 Z: 3265msnm.

### 3.4.2. Unidades geomorfológicas

Los rasgos geomorfológicos que se presenta es el resultado de los procesos tectónicos y plutónicos, sobreimpuestos por los procesos de geodinámica, estos han modelado el rasgo morfo estructural a nivel regional. Así mismo, la erosión y socavación por el drenaje de los ríos y quebradas y los sedimentos aluviales y coluviales transportados por las corrientes de estos agentes naturales, luego depositados en grandes extensiones de terrenos, han dado la condición topográfica actual del relieve del suelo; sobresaliendo rasgos reconocidos como unidades geomorfológicas, que se describen a continuación.

#### 3.4.2.1. Estribaciones andinas occidentales.

Unidad geomorfológica de la cadena de cerros, plutones, laderas y crestas marginales de la cordillera occidental, su emplazamiento está orientada de noreste a sureste en forma aislada. Esta unidad geomorfológica se encuentra bisectado por ríos, riachuelos y quebradas que se abren camino hacia su reconocido definitivo, a su paso forman quebradas y valles profundos con flancos de fuerte pendiente de 45 a 85 grados de inclinación, donde las crestas más elevadas se encuentran entre 3,800 y 4,000msnm. reflejando fuerte y constante erosión, por acción de agentes naturales de agua, hielo y rayos solares.

Foto 5: Se aprecia estribaciones occidentales en el cerro La Cuadratura. Coordenadas: E764638;  N9251651  Z: 3502msnm.

#### 3.4.2.2. Relieve.

El relieve presenta rasgos característicos de la cordillera occidental, con una topografía muy variada, encontrando cumbres y planicies, con presencia de agentes erosivos, además de pendientes altas y bajas.

Foto 6: Se observa un relieve con pendientes de aprox. 70° en el cerro Hualgayoc. Coordenadas: E766256 N9252638 Z3460msnm.

Foto 7: Se observa el relieve antrópico constituyendo pasivos ambientales en ex banco minero. Coordenadas: E765894.97 N9252207.48 Z: 3487msnm.

#### 3.4.2.3. Valles.

Se presentan ríos y quebradas de la subcuenca del rio Arascorgue. Las quebradas presentes en la zona aportan sus aguas al Río Arascorge, en la zona se encontraron pequeñas quebradas casi perpendiculares al eje del rio principal.

Foto 8: Se aprecia el río Arascorgue que desemboca en el rio Llaucano, cuyas coordenadas de la fotografía es: E766447 N9253089 Z3160msnm.

Foto 9: Quebrada perpendicular al río Arascorgue denominado Yerba Santa. Coordenadas: E767497.92; N9252665.71 Z: 3236msnm.

#### 3.4.2.4. Cárcavas.

Esta geoforma se produce debido a la acción de las lluvias  en zonas de debilidad, donde discurren estos cursos rápidos de aguas precipitadas, acarreando materiales por una fuerte pendiente.

Foto 10: Se aprecia algunas cárcavas producto de agentes erosivos en el cerro Hualgayoc. Coordenadas: E767031.15; N9252121.59 Z: 3418msnm.

#### 3.4.2.5.  Depósitos sedimentarios coluviales.

Estas acumulaciones están constituidas por sedimentos de diverso tamaño pero de litología homogénea, englobados en una matriz arenosa que se distribuye irregularmente en las vertientes de esta cordillera occidental, habiéndose formado por alteración y desintegración in situ de las rocas que están ubicadas en las laderas superiores adyacentes y la acción de la gravedad.

Foto 11: Se aprecia depósitos coluviales en el cerro Hualgayoc. Coordenadas: E766425.45; N9252546.60 Z: 3487msnm.

### 3.4.3. Hidrogeología

La red hidrología está controlada principalmente por el Río Arascorge el cual delimita la microcuenca que lleva como nombre a dicho rio. En esta área predomina el drenaje subdentrítico, especialmente en el material sedimentario y alteraciones hidrotermales. La mayoría de estos drenajes cuenta con cursos de agua estacionales (en época de lluvia) y quienes al final aportan sus aguas al Río Llaucano. Es común encontrar drenajes en formación de pequeña extensión ocasionados por la erosión de las partes altas de las geoformas (cárcavas).

Foto 12: Drenajes de primer orden pertenecientes a la subcuenca del río Arascorgue. Coordenadas: Izquierda E765506.2; N9252083 Z: 3512msnm; derecha E766728.40; N9253037.66 Z: 3162msnm.

### 3.4.4. Geología estructural

#### 3.4.4.1. Ciclo geotectónico andino

Este ciclo geotectónico comprende el ámbito de sedimentación andina en las diferentes etapas de su desarrollo; es decir, comprende los eventos tectónicos de compresión (tectogénesis) cuya distribución está ampliamente desarrollada en nuestro país tal como se observa a lo largo de la cadena andina. En los alrededores del área de estudio se distinguen zonas de plegamientos, tales como anticlinales (Vásquez 2010).

#### 3.4.4.2. Anticlinal.

Fue considerado como una estructura mayor, tiene una dirección Nor Oeste – Sur Este de la zona en investigación, contribuye un pliegue de gran extensión longitudinal y su eje se determina en la Formación Farrat.

#### 3.4.4.3. Fallas Geológicas.

El sector de Hualgayoc y la Tahona corresponde a una fase tectónica principal que pliega con dirección predominante NW – SE. En base a estos antecedentes se establece que las estructuras edificadas por este episodio de plegamiento fueron de la Fase Incaica, probablemente del Eoceno medio a superior. En su etapa final, este episodio tectónico está ligado a la emersión y fallamiento longitudinal debido a movimientos epirogénicos (Vásquez 2010).

Sin embargo, de acuerdo al cartografiado geológico realizado a lo largo de la carretera en estudio, se registró fallas locales que afectan a la vía principal en estudio.

Foto 13: Deslizamiento rotacional en arcillas expansivas producto del cambio de esfuerzos tangenciales en una falla geológica. Coordenadas: E766357; N9253706 Z: 3255msnm.

#### 3.4.4.4. Diaclasas.

Son planos de discontinuidad, de fractura o de separación de una roca, que normalmente no implica deslizamiento. Las diaclasas sueles producirse como familias paralelas, que divide al macizo rocoso en bloques.

Las diaclasas pueden aparecer durante la formación de la roca o posteriormente por causas tectónicas. Adicionalmente, se considera que para el desarrollo de diaclasas no necesariamente se requiere deformación tectónica (Gavilanes 2004).

Foto 14: Se aprecia diaclasas formando set de familias; familia 1 de color rojo, familia 2 de color amarillo y el plano de la hoja formaría una familia 3. Coordenadas E766427 N9253158 Z3160msnm.

#### 3.4.4.5. Fracturas.

Es el término para cualquier discontinuidad mecánica en la roca, las fracturas a diferencia de las diaclasas no se presentan en set de familias ordenadas, por lo contrario, sus planos no tienen orientaciones definidas.

Foto 15: Se puede observar fracturas de color rojo, donde no tienen un orden definido a diferencia de las diaclasas. Coordenadas son: E766349 N9253625 Z3140msnm.

## 3.5. Marco Geotécnico y Geomecánico

Para desarrollar el análisis geotécnico se ha seleccionado cuatro tramos más críticos, dentro de los cuales se analiza el comportamiento geológico y geotécnico, estos van a la vez identificados por sus variables geotécnicas determinadas en campo y laboratorio que a continuación se desarrollará.

### 3.5.1. Exploración Geotécnica

Se realizó la exploración geotécnica en el tramo Hualgayoc – Apan Alto. Para ello se describió los movimientos de masa en todo el tramo. A continuación se dará una clasificación de todos los movimientos de masa encontrados en dicho tramo, para posteriormente realizar el análisis de inestabilidad de cuatro taludes.

#### 3.5.1.1. Por el tipo de material

Como un material no consolidado: Movimientos de masa de suelo y/o regolito de barro o derrubios. Generalmente presentan movimientos rotacionales.

Foto 16: Se aprecia un deslizamiento rotacional en suelos arcillosos. Coordenadas: E767918; N9252374 Z: 3306msnm.

Como sustrato de roca: Movimientos de masa rocosa que pretenden desprenderse pendiente abajo.

Foto 17: Inestabilidad como sustrato de roca generado por el fracturamiento y pendiente elevada. Coordenadas: E766903; N9252800 Z: 3298msnm.

#### 3.5.1.2. Por el tipo de movimiento

Desprendimientos: Se define como desprendimientos a la caída de bloques de material de un talud, individualizados por planos de rotura con caída libre en la parte de su recorrido.

Foto 18: Bloques de roca propensos a sufrir desprendimientos en todo el talud en la Formación Farrat cuyas coordenadas son: E766347 N9253645 Z3138msnm.

Foto 19: Se aprecia algunos bloques de roca propensos a desprenderse por la elevada pendiente. Coordenadas: E767719 N9252780 Z3260msnm.

### 3.5.2. Análisis Geotécnico de Taludes

#### 3.5.2.1. Tramo N° 1. Progresiva Km 080+950

En el primer tramo se presenta un talud conformado por depósitos cuaternarios del Holoceno, dichos depósitos están conformados por suelos que van desde arcillas plásticas hasta gravas arcillosas. Para el análisis de la estabilidad del talud primeramente identificamos un talud en riesgo de falla para seguir con el siguiente procedimiento:

##### 1. Topografía. Los levantamientos topográficos se realizaron con el fin de determinar la configuración del terreno y la posición sobre la superficie de la tierra de elementos naturales y estructuras construidas por el hombre. La topografía se realizó con GPS diferencial Promark 120 con precisiones de 5mm en la horizontal y vertical.

Foto 20: Se presenta el Talud N°01 conformado por gravas arcillosas y arcillas plásticas resultado de los ensayos de mecánica de suelos. Coordenadas: E765562; N9252075 Z: 3507msnm.

Tabla 4: Datos obtenidos de GPS para talud N°01.

| id | x | y | z | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 765590.9 | 9252074.1 | 3509.151 | Pie de Talud |
| 2 | 765586 | 9252074.3 | 3508.615 | Pie de Talud |
| 3 | 765580.55 | 9252074.8 | 3508.007 | Pie de Talud |
| 4 | 765572.54 | 9252075.3 | 3507.54 | Pie de Talud |
| 5 | 765562.42 | 9252076 | 3507.296 | Pie de Talud |
| id | x | y | z | Descripción |
| 7 | 765594.02 | 9252073.3 | 3508.922 | Pie de Talud |
| 8 | 765599.85 | 9252073.2 | 3509.427 | Pie de Talud |
| 9 | 765608.58 | 9252074.1 | 3509.829 | Pie de Talud |
| 10 | 765624.76 | 9252074.6 | 3511.326 | Pie de Talud |
| 11 | 765630.23 | 9252075.4 | 3511.799 | Pie de Talud |
| 12 | 765552.75 | 9252064.9 | 3525.77 | Corona |
| 13 | 765553.11 | 9252058.8 | 3529.68 | Corona |
| 14 | 765555.99 | 9252054 | 3531.507 | Corona |
| 16 | 765556.81 | 9252043.8 | 3537.007 | Corona |
| 17 | 765561.51 | 9252038.8 | 3537.508 | Corona |
| 18 | 765565.33 | 9252032.8 | 3539.812 | Corona |
| 19 | 765570.06 | 9252029.3 | 3541.223 | Corona |
| 20 | 765577.14 | 9252030.1 | 3539.94 | Corona |
| 21 | 765589.9 | 9252033.3 | 3538.125 | Corona |
| 22 | 765599.96 | 9252033.8 | 3539.041 | Corona |
| 23 | 765608.36 | 9252034.3 | 3540.628 | Corona |
| 24 | 765614.55 | 9252034.6 | 3541.019 | Corona |
| 25 | 765620.07 | 9252035.1 | 3541.195 | Corona |
| 26 | 765627.22 | 9252038.6 | 3541.115 | Corona |
| 27 | 765628.43 | 9252041.3 | 3540.818 | BM 01 |
| 28 | 765630.37 | 9252045.1 | 3537.323 | Corona |
| 29 | 765632.72 | 9252047.5 | 3535.594 | Corona |
| 30 | 765630.55 | 9252051.6 | 3532.633 | Corona |
| 31 | 765629.18 | 9252055.3 | 3530.157 | Corona |
| 32 | 765633.41 | 9252057.1 | 3530.02 | Corona |
| 33 | 765641.09 | 9252059.8 | 3530.043 | Corona |
| 34 | 765641.93 | 9252061.5 | 3530.222 | Corona |
| 35 | 765685.42 | 9252093.8 | 3512.752 | Ancho vía |
| 36 | 765684.15 | 9252103.3 | 3513.095 | Ancho vía |
| 37 | 765658.16 | 9252098.7 | 3511.734 | Ancho vía |
| 38 | 765659.53 | 9252089.3 | 3511.538 | Ancho vía |
| 39 | 765635.68 | 9252084.2 | 3509.993 | Ancho vía |
| 40 | 765632.67 | 9252092.9 | 3509.778 | Ancho vía |
| 41 | 765597.34 | 9252087.4 | 3507.255 | Ancho vía |
| 42 | 765593.64 | 9252077 | 3507.526 | Ancho vía |
| 43 | 765557.36 | 9252077.2 | 3506.158 | Ancho vía |
| 44 | 765557.18 | 9252086.6 | 3505.636 | Ancho vía |
| 45 | 765523.5 | 9252090.3 | 3505.763 | Ancho vía |
| 46 | 765522.18 | 9252081.3 | 3505.772 | Ancho vía |
| 47 | 765486.41 | 9252083.5 | 3506.215 | Ancho vía |
| 48 | 765484.25 | 9252093.7 | 3506.848 | Ancho vía |
| 49 | 765749.98 | 9252103.6 | 3515.756 | Eje vial 3N |
| 50 | 765744.65 | 9252103.2 | 3515.86 | Eje vial 3N |
| id | x | y | z | Descripción |
| 52 | 765733.75 | 9252102.5 | 3515.929 | Eje vial 3N |
| 53 | 765728.34 | 9252102.3 | 3516.055 | Eje vial 3N |
| 54 | 765722.74 | 9252102.1 | 3515.987 | Eje vial 3N |
| 55 | 765717.14 | 9252101.8 | 3515.797 | Eje vial 3N |
| 56 | 765711.42 | 9252101.3 | 3515.823 | Eje vial 3N |
| 57 | 765705.68 | 9252101.1 | 3515.753 | Eje vial 3N |
| 58 | 765699.91 | 9252100.7 | 3515.532 | Eje vial 3N |
| 60 | 765687.84 | 9252099.4 | 3515.227 | Eje vial 3N |
| 61 | 765681.64 | 9252098.4 | 3514.984 | Eje vial 3N |
| 62 | 765675.31 | 9252097.1 | 3514.721 | Eje vial 3N |
| 63 | 765668.88 | 9252095.9 | 3514.463 | Eje vial 3N |
| 64 | 765662.21 | 9252094.7 | 3514.173 | Eje vial 3N |
| 65 | 765655.44 | 9252093.2 | 3513.712 | Eje vial 3N |
| 66 | 765648.4 | 9252091.8 | 3513.344 | Eje vial 3N |
| 67 | 765641.25 | 9252090.2 | 3512.682 | Eje vial 3N |
| 68 | 765633.9 | 9252088.9 | 3512.318 | Eje vial 3N |
| 69 | 765626.3 | 9252087.3 | 3511.642 | Eje vial 3N |
| 70 | 765618.38 | 9252086.1 | 3511.122 | Eje vial 3N |
| 71 | 765610.3 | 9252084.9 | 3510.539 | Eje vial 3N |
| 72 | 765602.02 | 9252084.4 | 3510.175 | Eje vial 3N |
| 73 | 765593.55 | 9252083.9 | 3509.754 | Eje vial 3N |
| 74 | 765584.92 | 9252083.9 | 3509.351 | Eje vial 3N |
| 75 | 765576.11 | 9252084.1 | 3509.156 | Eje vial 3N |
| 76 | 765567.24 | 9252084.2 | 3508.503 | Eje vial 3N |
| 77 | 765558.29 | 9252085.2 | 3508.397 | Eje vial 3N |
| 78 | 765549.27 | 9252086.2 | 3508.07 | Eje vial 3N |
| 79 | 765540.33 | 9252087.4 | 3508.001 | Eje vial 3N |
| 80 | 765531.48 | 9252088.7 | 3508.005 | Eje vial 3N |
| 81 | 765522.78 | 9252089.9 | 3508.096 | Eje vial 3N |
| 82 | 765514.27 | 9252090.9 | 3508.189 | Eje vial 3N |
| 83 | 765506 | 9252091.6 | 3508.332 | Eje vial 3N |
| 85 | 765490.28 | 9252091.1 | 3508.542 | Eje vial 3N |
| 86 | 765482.86 | 9252089.9 | 3508.709 | Eje vial 3N |
| 87 | 765475.69 | 9252087.8 | 3508.778 | Eje vial 3N |
| 88 | 765468.97 | 9252085 | 3508.964 | Eje vial 3N |
| 89 | 765462.72 | 9252081.4 | 3509.216 | Eje vial 3N |
| 90 | 765457.18 | 9252076.9 | 3509.513 | Eje vial 3N |
| 91 | 765451.88 | 9252072 | 3509.486 | Eje vial 3N |
| 92 | 765447.81 | 9252066.5 | 3509.784 | Eje vial 3N |
| 93 | 765444.53 | 9252060.4 | 3509.862 | Eje vial 3N |

Una vez realizado el levantamiento de puntos, se procede a realizar el plano topográfico que nos determina la configuración real del talud. Ver Anexo N°02. Plano N° T01

Además del plano topográfico se traza una sección crítica para el análisis, dicha sección se eligió según las características del terreno en campo, en el Anexo N°02. Plano N° T01, también se presenta la sección crítica del tramo N°1 que tiene como progresiva en el Km – 80+950 y sección AA’.

Tabla 5: Dimensiones de talud N°01.

| Dimensionamiento | Valor |
| --- | --- |
| Altura (H) | 30.7m |
| Ángulo de Talud con Horizontal | 37° |
| Pendiente | 75% |
| Angulo de corona | 10° |

##### 2. Ensayos de mecánica de suelos. Los ensayos se realizaron en laboratorio acreditado por INDECOPI, cuyo nombre es Geotecnia y Proyectos SAC. Los ensayos se presentan en el Anexo N°01. Ensayos de mecánica de suelos Talud 01.

Una vez obtenida la configuración del talud y las propiedades geotécnicas del terreno que lo conforma el talud, se procede a realizar el análisis de estabilidad con métodos de equilibrio límite.

Los métodos de equilibrio límite a utilizar es el de las dovelas, teniendo en cuenta los métodos aproximados de Jambu, Fellenius y Bishop simplificado, además, también se utiliza los métodos precisos de Morgenstern – Price y Bishop riguroso.

##### 3.  Análisis de estabilidad del talud. Utilizando el Software Geo 5 se procede a procesar y analizar la estabilidad del talud en estudio, se debe tener en cuenta que el análisis se realiza tomando en cuenta tensiones efectivas teniendo como resultados los que se presentan a continuación.

Figura 22: Análisis de estabilidad del talud N°01.

Cuadro 5: Parámetros de suelo del talud N°01.

Cuadro 6: Variables desencadenantes en talud N°01.

| Agua | Sin Presencia de Nivel Freático |
| --- | --- |
| Grieta de Tracción | No se incluyó grieta de tracción |
| Sismo | No se incluye sismo |

Cuadro 7: Verificación de la estabilidad del talud N°01.

| Bishop | FS= | 0.95 | <1.50 | NO ACEPTABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fellenius/Petterson | FS= | 0.92 | <1.50 | NO ACEPTABLE |
| Spencer | FS= | 0.95 | <1.50 | NO ACEPTABLE |
| Jambu | FS= | 0.96 | <1.50 | NO ACEPTABLE |
| Morgenstern-Price | FS= | 0.96 | <1.50 | NO ACEPTABLE |

##### 4.  Estabilidad del talud. Las medidas de construcción para la estabilidad de este talud se realizaron en dos etapas de construcción bien definidas, las cuales se describen a continuación.

La primera consiste en disminuir el ángulo del talud con la horizontal que inicialmente fue de 37° a un ángulo de 35°.

La segunda etapa consiste en estabilizar el talud con 5 anclajes de 2m de longitud libre, 30° de pendiente, 5 metros de separación y 200kN de fuerza de tesado.

Al analizar el talud nuevamente se verifica la estabilidad del talud, la cual nos da resultados satisfactorios que se muestran en la siguiente tabla.

Figura 23: Estabilidad del talud N°01.

Cuadro 8: Verificación de la estabilidad después de dar solución al talud N°01.

| Bishop | FS= | 2.06 | <1.50 | ACEPTABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fellenius/Petterson | FS= | 1.98 | <1.50 | ACEPTABLE |
| Spencer | FS= | 2.86 | <1.50 | ACEPTABLE |
| Jambu | FS= | 2.86 | <1.50 | ACEPTABLE |
| Morgenstern-Price | FS= | 2.86 | <1.50 | ACEPTABLE |

#### 3.5.2.2. Tramo N° 2. Progresiva Km 084+758

##### 1. Topografía

Foto 21: Se presenta el Talud N°02 conformado por arcillas plásticas según la clasificación SUCS resultado de los ensayos de mecánica de suelos. Coordenadas: E767909; N9252364 Z: 3306msnm.

Tabla 5: Datos obtenidos de GPS para el Talud N°02

| id | x | y | z | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 767944.818 | 9252366.54 | 3306.819 | Base de Talud |
| 2 | 767937.258 | 9252366.05 | 3306.412 | Base de Talud |
| 3 | 767933.537 | 9252365.96 | 3306.481 | Base de Talud |
| 4 | 767923.98 | 9252365.45 | 3306.511 | Base de Talud |
| 5 | 767909.067 | 9252364.42 | 3306.593 | Base de Talud |
| 6 | 767898.182 | 9252364.89 | 3306.701 | Base de Talud |
| 7 | 767885.196 | 9252367.45 | 3306.665 | Base de Talud |
| 8 | 767873.025 | 9252372.86 | 3306.621 | Base de Talud |
| 9 | 767864.842 | 9252378.75 | 3306.495 | Base de Talud |
| 10 | 767856.812 | 9252386.54 | 3306.256 | Base de Talud |
| 11 | 767857.899 | 9252378.9 | 3308.606 | Corona |
| 12 | 767856.239 | 9252366.65 | 3313.081 | Corona |
| 13 | 767854.844 | 9252355.49 | 3317.736 | Corona |
| 14 | 767857.631 | 9252344.43 | 3322.182 | Corona |
| 15 | 767861.136 | 9252334.96 | 3326.058 | Corona |
| 16 | 767860.64 | 9252324.6 | 3331.083 | Corona |
| 17 | 767862.185 | 9252317.96 | 3334.008 | Corona |
| 18 | 767870.301 | 9252313.98 | 3334.782 | Corona |
| id | x | y | z | Descripción |
| 19 | 767907.798 | 9252286.18 | 3336.107 | Corona |
| 20 | 767912.767 | 9252283.16 | 3335.992 | Corona |
| 21 | 767912.994 | 9252283.09 | 3336.117 | Corona |
| 22 | 767929.373 | 9252278.67 | 3335.491 | Corona |
| 24 | 767945.232 | 9252276.13 | 3335.104 | Corona |
| 26 | 767957.42 | 9252280.01 | 3335.218 | Corona |
| 27 | 767967.916 | 9252286.19 | 3334.397 | Corona |
| 29 | 767969.822 | 9252297.91 | 3330.759 | Corona |
| 30 | 767968.827 | 9252312.51 | 3327.115 | Corona |
| 31 | 767969.375 | 9252328.06 | 3323.847 | Corona |
| 32 | 767967.307 | 9252342.22 | 3320.142 | Corona |
| 33 | 767963.631 | 9252350.09 | 3317.107 | Corona |
| 34 | 767956.135 | 9252356.84 | 3313.696 | Corona |
| 35 | 767944.411 | 9252351.01 | 3314.04 | Terreno |
| 36 | 767931.737 | 9252343.94 | 3316.287 | Terreno |
| 37 | 767914.004 | 9252341.09 | 3318.805 | Terreno |
| 38 | 767906.482 | 9252342.09 | 3319.797 | Terreno |
| 39 | 767897.341 | 9252348.17 | 3318.439 | Terreno |
| 40 | 767885.947 | 9252349.27 | 3318.952 | Terreno |
| 41 | 767880.449 | 9252351.5 | 3318.271 | Terreno |
| 42 | 767849.163 | 9252407.55 | 3307.088 | Ancho vía |
| 43 | 767848.901 | 9252407.51 | 3307.129 | Ancho vía |
| 44 | 767862.882 | 9252410.82 | 3305.922 | Quebrada |
| 45 | 767873.508 | 9252391.76 | 3306.244 | Quebrada |
| 46 | 767864.553 | 9252380.32 | 3307.599 | Ancho vía |
| 47 | 767887.28 | 9252368.19 | 3307.948 | Ancho vía |
| 48 | 767893.389 | 9252380.82 | 3306.985 | Ancho vía |
| 49 | 767919.73 | 9252378.62 | 3307.68 | Ancho vía |
| 50 | 767920.886 | 9252366.08 | 3307.896 | Ancho vía |
| 51 | 767944.338 | 9252367.79 | 3308.409 | Ancho vía |
| 52 | 767943.314 | 9252380.19 | 3308.317 | Ancho vía |
| 53 | 767982.485 | 9252382.83 | 3310.127 | Ancho vía |
| 54 | 767983.465 | 9252370.15 | 3310.19 | Ancho vía |
| 55 | 767927.859 | 9252378.93 | 3307.919 | Dz |
| 56 | 767914.591 | 9252363.97 | 3308.535 | Dz |
| 57 | 767881.678 | 9252411.28 | 3301.493 | Quebrada |
| 58 | 767881.635 | 9252411.24 | 3301.983 | Quebrada |
| 59 | 767893.577 | 9252414.85 | 3300.117 | Quebrada |
| 60 | 767909.403 | 9252424.59 | 3295.786 | Quebrada |
| 61 | 767913.813 | 9252434.64 | 3292.158 | Quebrada |
| 62 | 767915.722 | 9252434.02 | 3295.558 | Quebrada |

Una vez realizado el levantamiento de puntos, se procede a realizar el plano topográfico que nos determina la configuración real del talud. Ver Anexo N°02. Plano N° T02

Además del plano topográfico se traza una sección crítica para el análisis, dicha sección se eligió según las características del terreno en campo, en el Anexo N°02. Plano N° T02, también se presenta la sección crítica del tramo N°2 que tiene como progresiva en el Km – 84+758 y sección BB’.

A continuación se presentan los datos determinados por la topográfica, dicho datos servirán más adelante para asignar la geología correspondiente a nuestra sección.

Tabla 6: Dimensiones talud N°02.

| Dimensionamiento | Valor |
| --- | --- |
| Altura(H) | 11.4m |
| Ángulo de Talud con Horizontal | 24° |
| Pendiente | 45% |
| Ángulo de corona | 17° |

##### 2. Ensayos de mecánica de suelos. Los ensayos se realizaron en laboratorio acreditado por INDECOPI, cuyo nombre es Geotecnia y Proyectos SAC. Los ensayos se presentan en el Anexo N°01. Ensayos de mecánica de suelos Talud 02.

##### 3. Análisis de estabilidad del talud. Utilizando el Software Geo 5 se procede a procesar y analizar la estabilidad del talud en estudio, los resultados se presentan a continuación.

Figura 24: Análisis de estabilidad del talud N°02.

Cuadro 9: Parámetros de suelo talud N°02.

Cuadro 10: Variables desencadenantes en talud N°02.

| Agua | Sin Presencia de Nivel Freático |
| --- | --- |
| Grieta de Tracción | No se incluyó grieta de tracción |
| Sismo | No se incluye sismo |

Cuadro 11: Verificación de estabilidad del talud N°02.

| Bishop | FS= | 0.89 | <1.50 | NO ACEPTABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fellenius/Petterson | FS= | 0.85 | <1.50 | NO ACEPTABLE |
| Spencer | FS= | 0.90 | <1.50 | NO ACEPTABLE |
| Jambu | FS= | 0.90 | <1.50 | NO ACEPTABLE |
| Morgenstern-Price | FS= | 0.90 | <1.50 | NO ACEPTABLE |

##### 4. Estabilidad del talud. Para remediar este talud se eligió un método clásico y económico de solución que es el de muro con gaviones, esto debido a que el talud es de pendiente reducida y en épocas de lluvia el agua puede drenar libremente.

El diseño geotécnico adecuado de los gaviones requiere un conocimiento profundo de las fuerzas laterales que actúan y las masas de suelo que será retenido; para ello aplicaremos el software Geo5 para su diseño y análisis.

A continuación se presenta la dosificación del muro, a la vez, la verificación del vuelco sobre la puta, verificación de falla de deslizamiento sobre la base, verificación de fallas en la capacidad de carga sobre la base, verificación de asentamientos y verificación de la estabilidad global del talud.

###### a. Diseño geotécnico del gavión

i. Dosificación del gavión

Tabla 7: Dosificación de Gavión para talud N°02.

| Relleno |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidad de peso: | ɣ= | 18.00 | KN/m3 |
| Ángulo de fricción interno: | φ= | 30.00 | ° |
| Cohesión: | c= | 0.00 | Kpa |
| Malla |  |  |  |
| Resistencia a la tracción de la malla | Rt= | 45.00 | KN/m |
| Espaciamiento de los tabiques verticales | v= | 1.00 | m |
| Fuerza de conexión | Rs= | 40.00 | KN/m |
| Pendiente del Gavión | ᾳ= | 0.00 | ° |

Tabla 8: Dimensiones de Gavión para talud N°02.

| Dimensiones |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | Ancho(m) | Altura(m) | Corrimiento(m) |
| 3 | 1.00 | 1.0 | 0.50 |
| 2 | 1.50 | 1.0 | 0.50 |
| 1 | 2.00 | 1.0 | - |

ii. Suelos, relleno y ángulo de fricción suelo – estructura. A continuación se presenta las propiedades físicas y de resistencia de los suelos asignados anteriormente agregándole el ángulo de fricción suelo – estructura; este ángulo será los 2/3 del ángulo de fricción interna por teoría de presión lateral de tierras.

Para el relleno del gavión se utilizará una arena bien gradada cuyas propiedades se presentan seguidamente. Al igual que el suelo del talud, el ángulo de fricción suelo – estructura de la arena es de 2/3 de su ángulo de fricción interna.

Tabla 9: Parámetros de resistencia del suelo en talud N°02.

| Arcilla de mediana plasticidad(CL) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Peso unitario: | ɣ= | 21.00 | KN/m3 |
| Ángulo de fricción interna: | φ= | 19.00 | ° |
| Cohesión del suelo: | c= | 12.00 | Kpa |
| Ángulo de fricción suelo - estructura: | δ= | 12.70 | ° |
| Coeficiente de Poisson: | ʋ= | 0.40 |  |

Tabla 10: Parámetros de resistencia del relleno para talud N°02.

| Arena bien gradada(SW) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Peso unitario: | ɣ= | 20.00 | KN/m3 |
| Ángulo de fricción interna: | φ= | 36.50 | ° |
| Cohesión del suelo: | c= | 0.00 | Kpa |
| Ángulo de fricción suelo - estructura: | δ= | 24.33 | ° |
| Coeficiente de Poisson: | ʋ= | 0.28 |  |

iii. Verificación del vuelco y deslizamiento. Realizando el dimensionamiento y el perfil del suelo que está en contacto con la estructura, se puede verificar el vuelco y deslizamiento en el software Geo5. A continuación se presentan los resultados para verificación del vuelco y deslizamiento.

A la vez se determina las presiones laterales que tienden a ejercer un empuje activo y el empuje pasivo, este último evita que el muro sufra una falla.

Figura 25: Verificación de vuelco y deslizamiento en talud N°02.

Cuadro 12: Valores de momentos en verificación de vuelco y deslizamiento en talud N°02.

La verificacion del vuelco será la relacion de la suma de momentos que tienden a volcar sobre el punto (0,0) en los ejes “xz” y la suma que tienden a evitar el vuelco.

Tabla 11: Verificación de estabilidad de vuelco en talud N°02

| Verificación de la estabilidad de vuelco |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Momento estabilizador | Mres= | 113.83 |  | KN/m |
| Momento de vuelco | Movr= | 18.32 |  | KN/m |
| Factor de seguridad= | 6.21 | >1.50 |  |  |
| MURO PARA VUELCO SATISFACTORIA |  |  |  |  |

Tabla 12: Verificación de deslizamiento en talud N°02.

| Verificación del deslizamiento |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fuerza horizontal resistente | Hres= | 54.83 | KN/m |
| Fuerza horizontal activa | Hact= | 18.88 | KN/m |
| Factor de seguridad= | 2.9 | >1.50 |  |
| MURO PARA DESLIZAMIENTO SATISFACTORIA |  |  |  |

iv. Verificación de la capacidad de carga. La presión vertical trasmitida al suelo por la base del muro de contención tipo gavión deberá cotejarse con la capacidad ultima de carga. A continuación se presenta los resultados de calculos para la verificacion de la capacidad de carga.

Figura 26: Verificación de la capacidad de carga en talud N°02.

Tabla 13: Carga de diseño y carga de servicio en talud N°02.

| Carga de diseño actuando en el centro del fondo de la zapata |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número | Momento | Fuerza normal | Resistencia al corte | Excentricidad | Tensión |
|  | KN/m | KN/m | KN/m | - | Kpa |
| 1 | -7.28 | 88.23 | 12.99 | 0.00 | 44.12 |
| Carga de servicio actuando en el centro del fondo de la zapata |  |  |  |  |  |
| Número | Momento | Fuerza normal | Resistencia al corte |  |  |
|  | KN/m | KN/m | KN/m |  |  |
| 1 | -7.28 | 88.23 | 12.99 |  |  |

Tabla 14: Verificación de la capacidad portante del terreno en talud N°02.

| Verificación de la capacidad portante del terreno de cimentación |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tensión en el fondo de la zapata: | trapezoide |  |  |

Tabla 15: Verificación de la excentricidad en talud N°02.

| Verificación de excentricidad |  |  |
| --- | --- | --- |
| Máx. excentricidad de fuerza normal | e= | 0.000 |
| Máxima excentricidad permitida | ealw= | 0.333 |
| EXCENTRICIDAD SATISFACTORIA |  |  |

Tabla 16: Verificación de capacidad portante en el fondo de zapata en talud N°02.

| Verificación de la capacidad portante del fondo de la zapata |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Máx. tensión en el fondo de la zapata σ= | 44.12 kPa |  |  |
| Capacidad portante del terreno de cimentación Rd= | 45.11 kPa |  |  |
| Factor de seguridad = | 1.54>1.50 |  |  |
| CAPACIDAD PORTANTE DEL TERRENO ES SATISFACTORIA |  |  |  |

v.  Verificación de asentamientos. Realizando los estudios de mecánica de suelos y a partir de dichos ensayos se ha estimando valores del coeficiente poisson y el modulo de elasticidad, los cuales servian para calcular asentamientos maximos inmediatos. A continuacion se presentan los asentamientos inmediatos que ejercera el gavion en el fondo de la cimentación.

| Sicentroide= | 0.2 | cm |
| --- | --- | --- |
| Siesquina_media= | 0.8 | cm |
| Siesquina= | 0.5 | cm |

Debido a que los asentamientos no superan los 10cm, se puede concluir que los ASENTAMIENTOS SON SATISFACTORIOS.

vi. Verificación de la estabilidad global del talud. Para la verificación de la estabilidad global del talud se inserta el cuerpo rígido resistente que en nuestro caso es un gavión, a la vez, el vacío se rellena con un material granular de cohesión cero. A continuación se presenta la estabilidad global del talud en mención.

Figura 27: Verificación de la estabilidad global del talud N°02.

Cuadro 13: Leyenda para la sección del talud N°02.

Tabla 17: Verificación de la estabilidad global del talud N°02.

| Verificación de estabilidad global |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Suma de fuerzas activas: | Fa | 693.27 | KN/m |
| Suma de fuerzas pasivas: | Fp | 1080.51 | KN/m |
| Momento de deslizamiento: | Ma | 17575.4 | KNm/m |
| Momento estabilizador: | Mp | 27904.2 | KNm/m |

Cuadro 14: Factores de seguridad para la estabilidad global del talud N°02.

| Bishop | FS= | 1.83 | <1.50 | ACEPTABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fellenius/Petterson | FS= | 1.79 | <1.50 | ACEPTABLE |
| Spencer | FS= | 1.83 | <1.50 | ACEPTABLE |
| Jambu | FS= | 1.83 | <1.50 | ACEPTABLE |
| Morgenstern-Price | FS= | 1.83 | <1.50 | ACEPTABLE |

#### 3.5.2.3. Tramo N° 3. Progresiva Km 086+961

El tramo N°3  a diferencia de los anteriores, esta conformado por macizo rocoso, el cual se realizará el análisis cinemáico del talud para determinar si el talud presenta algún modo potencial de falla ya sea, rotura en cuña, rotura planar o rotura en vuelco. Del mismo modo seguimos el prosedimiento siguiente.

##### Topografía

La topografía al igual que en los casos anteriores servirá para determinar las dimensiones exactas que presenta el talud, tal como: Pendiente, ángulo de talud, ángulo de corona y altura.

Foto 22: Se presenta el Talud N°03 conformado por macizo rocoso con dos familias de discontinuidades, un plano crítico y una estratificación. Coordenadas: E766451; N9253137 Z: 3265msnm.

Tabla 18: Datos obtenidos de GPS para el Talud N°03

| id | x | y | z | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 766455.11 | 9253118.9 | 3265.101 | Pie de talud |
| 2 | 766454.11 | 9253123.7 | 3265.523 | Pie de talud |
| 3 | 766452.81 | 9253128.2 | 3265.726 | Pie de talud |
| 4 | 766452.17 | 9253132.2 | 3265.769 | Pie de talud |
| 5 | 766450.91 | 9253137 | 3265.993 | Pie de talud |
| 6 | 766449.84 | 9253141.1 | 3265.898 | Pie de talud |
| 7 | 766448.4 | 9253145.5 | 3267.033 | Pie de talud |
| 8 | 766446.99 | 9253151.4 | 3267.731 | Pie de talud |
| 9 | 766445.98 | 9253156.2 | 3268.745 | Pie de talud |
| 10 | 766445.79 | 9253162.2 | 3269.303 | Pie de talud |
| 11 | 766445.76 | 9253171.8 | 3269.592 | Pie de talud |
| 12 | 766445.16 | 9253177.3 | 3269.773 | Pie de talud |
| 13 | 766445.5 | 9253181.8 | 3270.275 | Pie de talud |
| 14 | 766446.84 | 9253188 | 3270.747 | Pie de talud |
| 15 | 766447.68 | 9253195.9 | 3271.196 | Pie de talud |
| 16 | 766450.25 | 9253201.7 | 3271.483 | Pie de talud |
| 17 | 766453.68 | 9253208.1 | 3271.827 | Pie de talud |
| 18 | 766457.24 | 9253212.7 | 3272.723 | Pie de talud |
| 19 | 766460.59 | 9253217.3 | 3273.19 | Pie de talud |
| 20 | 766458.06 | 9253218.7 | 3275.462 | Corona |
| 21 | 766458.06 | 9253218.7 | 3275.462 | Corona |
| 23 | 766453.67 | 9253213.4 | 3278.183 | Corona |
| 24 | 766450.71 | 9253210.9 | 3278.654 | Corona |
| 25 | 766448.85 | 9253208.3 | 3279.653 | Corona |
| 26 | 766446.49 | 9253206.4 | 3280.544 | Corona |
| 27 | 766444.65 | 9253205.4 | 3282.064 | Corona |
| 28 | 766442.99 | 9253203.9 | 3283.1 | Corona |
| 29 | 766439.28 | 9253201.4 | 3285.679 | Corona |
| 30 | 766435.76 | 9253200.5 | 3287.152 | Corona |
| 31 | 766435.92 | 9253199.3 | 3287.778 | Corona |
| 32 | 766434.83 | 9253194.5 | 3289.809 | Corona |
| 33 | 766434.54 | 9253192.2 | 3289.564 | Corona |
| 34 | 766434.57 | 9253189 | 3288.247 | Corona |
| 35 | 766433.46 | 9253186.1 | 3288.243 | Corona |
| 36 | 766433.21 | 9253184 | 3286.659 | Corona |
| 37 | 766433.02 | 9253180.1 | 3286.568 | Corona |
| 38 | 766433.74 | 9253176.9 | 3287.469 | Corona |
| 39 | 766432.52 | 9253171.3 | 3287.781 | Corona |
| 40 | 766432.98 | 9253167.1 | 3287.302 | Corona |
| 41 | 766434.87 | 9253161.5 | 3281.955 | Corona |
| id | x | y | z | Descripción |
| 43 | 766438.79 | 9253156 | 3279.886 | Corona |
| 44 | 766441.39 | 9253153 | 3278.919 | Corona |
| 45 | 766446.25 | 9253146.5 | 3277.02 | Corona |
| 46 | 766448.17 | 9253142.1 | 3276.002 | Corona |
| 47 | 766449.95 | 9253135.7 | 3271.405 | Corona |
| 48 | 766450.66 | 9253130.2 | 3269.398 | Corona |
| 49 | 766451.7 | 9253124.8 | 3268.154 | Corona |
| 50 | 766464.96 | 9253109.5 | 3263.458 | Eje Vial |
| 52 | 766463.35 | 9253113.6 | 3263.791 | Eje Vial |
| 53 | 766461.52 | 9253117.9 | 3265.154 | Eje Vial |
| 54 | 766459.07 | 9253125.4 | 3266.837 | Eje Vial |
| 55 | 766457.33 | 9253133.5 | 3267.795 | Eje Vial |
| 56 | 766454.96 | 9253144.7 | 3266.306 | Eje Vial |
| 57 | 766454.25 | 9253148.3 | 3266.417 | Eje Vial |
| 58 | 766453.51 | 9253152.1 | 3266.674 | Eje Vial |
| 59 | 766453.1 | 9253155.3 | 3266.914 | Eje Vial |
| 60 | 766452.73 | 9253158.4 | 3266.911 | Eje Vial |
| 61 | 766452.43 | 9253161.4 | 3267.013 | Eje Vial |
| 62 | 766452.3 | 9253165 | 3267.118 | Eje Vial |
| 63 | 766452.13 | 9253168.6 | 3267.37 | Eje Vial |

Una vez realizado el levantamiento de puntos, se procede a realizar el plano topográfico que nos determina la configuración real del talud. Ver Anexo N°02. Plano N° T03

Además del plano topográfico se traza una sección crítica para el análisis, dicha sección se eligió según las características del terreno en campo, en el Anexo N°02. Plano N° T03, también se presenta la sección crítica del tramo N°2 que tiene como progresiva en el Km – 86+961 y sección CC’.

A continuación se presentan los datos determinados por la topográfica, dicho datos servirán más adelante para asignar la geología correspondiente a nuestra sección.

Tabla 19: Dimensiones de talud N°03.

| Dimensionamiento | Valor |
| --- | --- |
| Altura(H) | 15.4m |
| Ángulo de Talud con Horizontal | 53° |
| Pendiente | 132% |
| Ángulo de corona | 9° |

##### 2. Caracterización y clasificación geomecánica

###### a. Clasificación RQD. Inicialmente evaluamos el macizo rocozo con una clasificación RQD, por lo que para su calculo se emplean las siguientes formulas.

RQD=100e-(0.1λ)(0.1λ+1)

Donde

λ=N° de discontinuidadesm

###### Dichas ecuaciones están descritas en el marco teórico

N° de discontinuidades = 22

Longitud= 3m

RQD= 80.4

Cuadro 15. Valor RQD para talud N°03.

| RQD (%) | Calidad de roca |
| --- | --- |
| 100 - 90 | Muy buena |
| 90 - 75 | Buena |
| 75 - 50 | Mediana |
| 50 - 25 | Mala |
| 25 - 0 | Muy mala |

Por lo tanto, tenemos una roca de buena calidad según la clasificación RQD

###### b. Clasificación Geomecánica RMR

i. Caracterización del macizo rocoso

- Grado de meteorización: Grado III, moderadamente meteorizado.

- Número de familias de discontinuidades: Tipo VI, tres familias de discontinuidades.

- Blocosidad: Prismático.

ii. Caracterización de la roca intacta

- Litología: Areniscas.

- Textura y tamaño de grano: Fanerítica de grano medio.

- Meteorización: Moderadamente meteorizado (Meteorización química).

- Resistencia: Roca moderadamente dura, clase R3

iii. Descripción de las discontinuidades. Se reconoció tres familias de discontinuidades cuya descripción se presenta a continuación:

Cuadro 16: Datos geomecánicos obtenidos en campo en el macizo rocoso del talud N°03.

Cuadro 17: Valores para el cálculo del RMR en el talud N°03.

|  | PARÁMETROS DE CLASIFICACIÓN |  | RANGO DE VALORES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Resistencia de la roca intacta | Ensayo de carga puntual | >10MPa | 10 - 4MPa |  | 4 - 2MPa |  |  |
|  |  | Compresión simple | >250MPa | 250 - 100MPa |  | 100 - 50MPa |  |  |
|  | Puntuación |  | 15 | 12 |  | 7 |  |  |
| 2 | RQD |  | 90 - 100% | 75 - 90% |  | 50 - 75% |  |  |
|  | Puntuación |  | 20 | 17 |  | 13 |  |  |
| 3 | Espaciado de las discontinuidades |  | >2m | 0.6 - 2m |  | 0.2 - 0.6m |  |  |
|  | Puntuación |  | 20 | 15 |  | 10 |  |  |
| 4 | Estado de las discontinuidades | Longitud de la discontinuidad | < 1m | 1 - 3m |  | 3 - 10m |  |  |
|  |  | Puntuación | 6 | 4 |  | 2 |  |  |
|  |  | Abertura | Nada | < 0.1mm |  | 0.1 - 1.0mm |  |  |
|  |  | Puntuación | 6 | 5 |  | 3 |  |  |
|  |  | Rugosidad | Muy rugosa | Rugosa |  | Ligeramente rugosa |  |  |
|  |  | Puntuación | 6 | 5 |  | 3 |  |  |
|  |  | Relleno | Ninguno | Relleno Duro < 5mm |  | Relleno Duro > 5mm |  |  |
|  |  | Puntuación | 6 | 4 |  | 2 |  |  |
|  |  | Alteración | Inalterada | L. Alterada |  | M. Alterada |  |  |
|  |  | Puntuación | 6 | 5 |  | 3 |  |  |
| 5 | Flujo de agua en las discontinuidades | Relación: Presión de agua/Tensión principal mayor | 0 | 0 - 0.1 |  | 0.1 - 0.2 |  |  |
|  |  | Condiciones generales | Seco | L. Húmedo |  | Húmedo |  |  |
|  | Puntuación |  | 15 | 10 |  | 7 |  |  |
| Continúa en la página siguiente… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PARÁMETROS DE CLASIFICACIÓN |  | RANGO DE VALORES |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Resistencia de la roca intacta | Ensayo de carga puntual | 2 - 1MPa |  | Compresión Simple(Mpa) |  |  |  |  |
|  |  | Compresión simple | 50 - 25MPa |  | 25 - 5MPa |  | 5 - 1Mpa | <1MPa |  |
|  | Puntuación |  | 4 |  | 2 |  | 1 | 0 |  |
| 2 | RQD |  | 25 - 50% |  | <25% |  |  |  |  |
|  | Puntuación |  | 8 |  | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Espaciado de las discontinuidades |  | 6 - 20cm |  | <6cm |  |  |  |  |
|  | Puntuación |  | 8 |  | 5 |  |  |  |  |
| 4 | Estado de las discontinuidades | Longitud de la discontinuidad | 10 - 20m |  | >20m |  |  |  |  |
|  |  | Puntuación | 1 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Abertura | 1 - 5mm |  | >5mm |  |  |  |  |
|  |  | Puntuación | 1 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Rugosidad | Ondulada |  | Suave |  |  |  |  |
|  |  | Puntuación | 1 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Relleno | Relleno Blando < 5mm |  | Relleno Blando >5mm |  |  |  |  |
|  |  | Puntuación | 2 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Alteración | Muy alterada |  | Descompuesta |  |  |  |  |
|  |  | Puntuación | 1 |  | 0 |  |  |  |  |
| 5 | Flujo de agua en las discontinuidades | Relación: Presión de agua/Tensión principal mayor | 0.2 - 0.5 |  | > 0.5 |  |  |  |  |
|  |  | Condiciones generales | Goteando |  | Agua fluyendo |  |  |  |  |
|  | Puntuación |  | 4 |  | 0 |  |  |  |  |

- Valores corregidos

Cuadro 18: Valores corregidos para el cálculo del RMR en el talud N°03.

| PARÁMETROS | VALOR |  |
| --- | --- | --- |
|  | TABLA | AJUSTADO |
| Compresión simple(Mpa) | 4 | 5 |
| Índice de calidad de roca(RQD) | 17 | 16 |
| Espaciamiento entre discontinuidades | 10 | 8 |

RMR= 5+16+8+6+3+3+2+5+10=58

Cuadro 19: Clase de roca según RMR para talud N°03.

| CLASE | RMR | CALIDAD DE ROCA |
| --- | --- | --- |
| I | 81 - 100 | Muy buena |
| II | 61 - 80 | Buena |
| III | 41 - 60 | Regular |
| IV | 21 - 40 | Mala |
| V | 0 - 20 | Muy Mala |

###### c. Índice de Resistencia Geológica (GSI). La determinación del GSI es muy importante para la entrada de datos que se utiliza en los criterios de rotura de Hoek –Brown, esto nos ayudara a estimar los parámetros de resistencia del macizo rocoso en su totalidad.

Cuadro 20: Valor de GSI para talud N°03.

En el talud en estudio, se presenta un GSI de 48, el cual indica un macizo rocoso perturbado con bloques angulares formados por 3 familias de discontinuidades y una superficie regulares moderadamente meteorizadas.

##### 3. Criterios de rotura. Para estimar los parámetros de resistencia del macizo rocoso, utilizamos el software RocData, el cual nos apoya con la información necesaria para trabajar el análisis cinemático de taludes.

A continuación se presenta los datos de entrada y los datos de salida para dicho talud.

Datos de entrada:

Tabla 20: Datos de entrada en el criterio de Hoek - Brown

| Hoek-Brown Classification |  |  |
| --- | --- | --- |
| sigci | 40 | MPa |
| GSI | 48 |  |
| mi | 17 |  |
| D | 1 |  |
| Ei | 12000 |  |

| Failure Envelope Range |  |  |
| --- | --- | --- |
| Application | Slopes |  |
| sig3max | 0.35 | MPa |
| Unit Weight | 0.03 | MN/m3 |
| Slope Height | 15.40 | m |

Datos de salida:

Figura 28: parámetros del macizo obtenidos según el criterio de rotura para talud N°03.

Tabla 21: Datos de salida  en el criterio de Hoek - Brown

| Hoek-Brown Criterion |  |
| --- | --- |
| mb | 0.4143 |
| s | 0.0002 |
| a | 0.5066 |

| Mohr-Coulomb Fit |  |  |
| --- | --- | --- |
| c | 0.14 | MPa |
| phi | 46.32 | degrees |

| Rock Mass Parameters |  |  |
| --- | --- | --- |
| sigt | -0.0166 | MPa |
| sigc | 0.49584 | MPa |
| sigcm | 3.33409 | MPa |
| Erm | 714.641 | MPa |

Los valores a utilizar en el análisis y diseño se resumen a continuación:

Cohesión de discontinuidades: 0.142MPa

Angulo de fricción Interna: 46°

Peso específico de la roca: 0.026MN/m3

4. Análisis cinemático de taludes. Para identificar si el talud que se está trabajando puede presentar falla por vuelco, cuña o planar, se realiza el análisis cinemático de los planos en función a la cara del talud. A continuación se presenta los resultados que se obtuvieron en dicho análisis.

a. Análisis de rotura por vuelco. Podemos observar en la imagen siguiente que nuestro talud no presenta falla por volcamiento, debido a que ningún polo se encuentra en la zona del límite de vuelco.

LÍMITE VUELCO

Figura 29: Análisis cinemático del talud N°03 - Rotura por vuelco.

###### b. Análisis de rotura en cuña. La zona que se encuentra enmarcada en azul representa nuestra zona crítica donde puede haber fallamiento en cuña, al igual que el análisis anterior, en esta zona no se encuentra ninguna familia de discontinuidades, por lo cual descartamos el fallamiento en cuña para nuestro talud.

Figura 30: Análisis cinemático del talud N°03 - Rotura por cuña.

###### c. Análisis de rotura planar. El análisis planar de las discontinuidades nos arroja una zona critica de falla planar que tiene como elemento a la familia de planos de estratificación, ocasionando posibles fallas planares.

Figura 31: Análisis cinemático del talud N°03 - Rotura planar.

Una vez identificado el tipo de rotura del talud en estudio, se determina el Factor de Seguridad de dichos planos, este cálculo, se realiza en el software RocPlane, a continuación se observa el modelo geométrico del talud para una rotura planar.

Figura 32: Modelo geométrico del talud N°03 para verificación de rotura planar.

Cuadro 21: Factor de seguridad para rotura planar en talud N°03.

| Análisis de resultados |  |
| --- | --- |
| Tipo de análisis: | Determinístico |
| Esfuerzo normal: | 31.23T/m |
| Esfuerzo resistente: | 331.385T/m |
| Esfuerzo cortante: | 34.68T/m |
| Factor de seguridad: | 9.55 |

El análisis de resultados nos indica un factor de seguridad de 9.55, el cual es SATISFACTORIO para este talud, por lo tanto, no necesita refuerzos de resistencia del frente.

#### 3.5.2.4. Tramo N° 4. Progresiva Km 089+470

El tramo N°4 presenta un talud en arcillas con índices de plasticidad de 19 según los resultados de mecánica de suelos clasificándolos como un talud que puede generar planos de falla por expansión en las arcillas.

##### 1. Topografía

Foto 23: Se presenta el Talud N°04 en el cual se determina el peso unitario del suelo con el método de cono de arena. Coordenadas: E767757; N9254371 Z: 3144msnm.

Tabla 22: Datos obtenidos de GPS para el Talud N°04

| id | x | y | z | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 767747.234 | 9254373.89 | 3144.434 | Terreno |
| 2 | 767750.666 | 9254373.51 | 3144.355 | Terreno |
| 3 | 767754.132 | 9254373.08 | 3144.341 | Terreno |
| 4 | 767757.553 | 9254372.63 | 3144.204 | Terreno |
| 5 | 767760.445 | 9254372.24 | 3144.15 | Terreno |
| 6 | 767764.145 | 9254371.81 | 3144.009 | Terreno |
| 7 | 767767.69 | 9254371.42 | 3144.001 | Terreno |
| 8 | 767772.114 | 9254370.66 | 3143.886 | Terreno |
| 9 | 767774.86 | 9254370.34 | 3143.88 | Terreno |
| 10 | 767778.441 | 9254369.86 | 3143.759 | Terreno |
| 11 | 767781.746 | 9254369.49 | 3143.645 | Terreno |
| 12 | 767784.727 | 9254369.12 | 3143.539 | Terreno |
| 13 | 767787.806 | 9254368.78 | 3143.409 | Terreno |
| 14 | 767791.303 | 9254368.29 | 3143.404 | Terreno |
| 15 | 767794.343 | 9254367.91 | 3143.247 | Terreno |
| 16 | 767796.761 | 9254367.77 | 3143.243 | Terreno |
| id | x | y | z | Descripción |
| 18 | 767803.816 | 9254367.47 | 3143.059 | Terreno |
| 19 | 767807.383 | 9254367.45 | 3143.008 | Terreno |
| 20 | 767810.697 | 9254367.56 | 3142.894 | Terreno |
| 21 | 767814.009 | 9254367.85 | 3142.889 | Terreno |
| 22 | 767802.495 | 9254374.32 | 3142.689 | Pie de talud |
| 23 | 767791.046 | 9254374.52 | 3143.217 | Pie de talud |
| 24 | 767784.219 | 9254375.11 | 3143.137 | Pie de talud |
| 25 | 767779.701 | 9254375.61 | 3143.179 | Pie de talud |
| 26 | 767771.36 | 9254376.95 | 3144.415 | Pie de talud |
| 27 | 767764.84 | 9254377.38 | 3144.502 | Pie de talud |
| 28 | 767757.152 | 9254378.47 | 3144.667 | Pie de talud |
| 29 | 767798.388 | 9254383.34 | 3152.425 | Corona |
| 30 | 767790.074 | 9254385.91 | 3153.101 | Corona |
| 31 | 767787.973 | 9254389.43 | 3154.64 | Corona |
| 33 | 767786.773 | 9254391.65 | 3156.056 | Corona |
| 34 | 767785.477 | 9254395.33 | 3158.588 | Corona |
| 35 | 767784.44 | 9254397.69 | 3160.282 | Corona |
| 36 | 767784.277 | 9254399.9 | 3162.573 | Corona |
| 37 | 767782.283 | 9254403.26 | 3164.554 | Corona |
| 38 | 767777.846 | 9254403.33 | 3165.605 | Corona |
| 39 | 767775.154 | 9254402.53 | 3165.553 | Corona |
| 40 | 767773.44 | 9254402.64 | 3165.972 | Corona |
| 41 | 767769.006 | 9254397.66 | 3165.371 | Corona |
| 42 | 767767.611 | 9254391.53 | 3162.448 | Corona |
| 43 | 767766.454 | 9254391.35 | 3162.285 | Corona |
| 44 | 767762.792 | 9254396.27 | 3165.918 | Corona |
| 45 | 767780.858 | 9254374 | 3145.693 | Eje vía |
| 46 | 767777.866 | 9254374.38 | 3145.19 | Eje vía |
| 47 | 767773.876 | 9254374.16 | 3145.133 | Eje vía |
| 48 | 767770.411 | 9254373.93 | 3145.107 | Eje vía |
| 49 | 767766.342 | 9254373.56 | 3145.217 | Eje vía |
| 50 | 767762.013 | 9254373.57 | 3145.261 | Eje vía |
| 51 | 767756.994 | 9254373.61 | 3145.348 | Eje vía |
| 52 | 767751.421 | 9254373.95 | 3145.337 | Eje vía |
| 53 | 767748.298 | 9254374.37 | 3145.439 | Eje vía |
| 54 | 767745.179 | 9254374.77 | 3145.485 | Eje vía |
| 55 | 767741.918 | 9254375.27 | 3145.555 | Eje vía |
| 56 | 767738.522 | 9254375.9 | 3145.538 | Eje vía |
| 57 | 767734.927 | 9254376.58 | 3145.596 | Eje vía |
| 58 | 767731.289 | 9254377.2 | 3145.657 | Eje vía |

Una vez realizado el levantamiento de puntos, se procede a realizar el plano topográfico que nos determina la configuración real del talud. Ver Anexo N°02. Plano N° T04

Además del plano topográfico se traza una sección crítica para el análisis, dicha sección se eligió según las características del terreno en campo, en el Anexo N°02. Plano N° T04, también se presenta la sección crítica del tramo N°2 que tiene como progresiva en el Km – 89+470 y sección DD’’.

A continuación se presentan los datos determinados por la topográfica, dicho datos servirán más adelante para asignar la geología correspondiente a nuestra sección.

Tabla 23: Dimensiones de talud N°04.

| Dimensionamiento | Valor |
| --- | --- |
| Altura(H) | 11.64m |
| Ángulo de Talud con Horizontal | 51° |
| Pendiente | 123% |
| Ángulo de corona | 24 |

##### 2. Ensayos de mecánica de suelos. Los ensayos se realizaron en laboratorio acreditado por INDECOPI, cuyo nombre es Geotecnia y Proyectos SAC. Los ensayos se presentan en el Anexo N°01. Ensayos de mecánica de suelos Talud 04.

##### 3. Análisis de estabilidad de taludes. Utilizando el Software Geo 5 se procede a procesar y analizar la estabilidad del talud en estudio, los resultados se presentan a continuación.

Cuadro 22: Parámetros de suelo del talud N°04.

Figura 33: Análisis de estabilidad del talud N°04.

Cuadro 23: Variables desencadenantes para talud N°04.

| Agua | Sin Presencia de Nivel Freático |
| --- | --- |
| Grieta de Tracción | No se incluyó grieta de tracción |
| Sismo | No se incluye sismo |

Cuadro 24: Verificación de la estabilidad del talud N°04.

| Bishop | FS= | 1.00 | <1.50 | NO ACEPTABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fellenius/Petterson | FS= | 1.01 | <1.50 | NO ACEPTABLE |
| Spencer | FS= | 1.00 | <1.50 | NO ACEPTABLE |
| Jambu | FS= | 1.00 | <1.50 | NO ACEPTABLE |
| Morgenstern-Price | FS= | 1.00 | <1.50 | NO ACEPTABLE |

##### 4. Estabilidad del talud. Para la estabilidad del talud se realizó dos etapas de construcción, la primera consiste en la corrección geométrica del talud y la segunda propone la estabilidad implantando un muro tipo voladizo.

###### a. Corrección Geométrica. La primera etapa de construcción se basa generalmente en la corrección geométrica del talud, esta elección se tomó en cuenta para disminuir la altura y el ángulo del talud con la horizontal, disminuyendo así la altura del muro en voladizo que se va a desarrollar en la segunda etapa de construcción. Dicha corrección geométrica antes  y después se presenta en el siguiente cuadro:

Tabla 24: Geometría inicial del talud N°04.

| Dimensionamiento | Valor |
| --- | --- |
| Altura(H) | 11.64m |
| Ángulo de Talud con Horizontal | 51° |
| Pendiente | 123% |
| Ángulo de corona | 24 |

Después

Tabla 25. Geometría final del talud N°04.

| Dimensionamiento | Valor |
| --- | --- |
| Altura(H) | 11.4m |
| Ángulo de Talud con Horizontal | 44° |
| Pendiente | 97% |
| Ángulo de corona | 0° |

###### b. Diseño Geotécnico del muro en voladizo. La segunda etapa de construcción se basa generalmente en la elección de un muro en voladizo.

Dentro de las varias opciones mitigadoras de riesgos de deslizamientos de tierra que se desarrolla en esta tesis; la opción de elegir cada uno de los muros fue consecuencia de la zona en cuestión que presenta este talud. Características de topografía, alta pendiente, caminos aledaños, viviendas en la parte superior a la vez poca remoción de tierra para implantar el muro de contención.

A continuación se presenta la dosificación del muro, a la vez, la verificación del vuelco sobre la puta, verificación de falla de deslizamiento sobre la base, verificación de fallas en la capacidad de carga sobre la base, verificación de asentamientos y verificación la estabilidad global del talud.

i. Dosificación del muro en voladizo. Las características del concreto y hormigón que se trabaja están basadas a la norma ACI 318.

| Hormigón ACI | f'c= | 20 | Mpa |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidad de peso: | ϒ= | 25 | KN/m3 |

Figura 34: Dimensiones de muro en voladizo para talud N°04.

Para dimensionar el muro se debe tener muchos aspectos importantes tales como:

- El espacio disponible para implantar el muro

- La altura del talud

- La pendiente del talud

- Las estructuras aledañas al talud

- El empuje lateral de tierras, etc.

ii. Suelos, relleno y Ángulo de fricción suelo – estructura. A continuación se presenta las propiedades físicas y de resistencia de los suelos asignados anteriormente sumándole el ángulo de fricción de suelo - estructura, este ángulo será los 2/3 del ángulo de fricción interna por teoría de presión de tierras.

Para el relleno del muro en voladizo se utilizará el mismo material que se extrae del talud en su modificación que es un (CL).

Tabla 26: Propiedades del material de relleno en el muro para el talud N°04.

| Arcilla plástica(CL) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Peso unitario: | ɣ= | 21.00 | KN/m3 |
| Ángulo de fricción interna: | φ= | 17.00 | ° |
| Cohesión del suelo: | c= | 20.00 | Kpa |
| Ángulo de fricción suelo - estructura: | δ= | 11.30 | ° |
| Coeficiente de Poisson: | ʋ= | 0.42 |  |

iii. Verificación del vuelco y deslizamiento. Realizando el dimensionamiento y el perfil del suelo que está en contacto con la estructura, se puede verificar el vuelco y deslizamiento en el software Geo5. A continuación se presentan los resultados para verificación del vuelco y deslizamiento.

A la vez se determina la presión activa y presión pasiva de Coulomb.

Figura 35: Verificación de vuelco y deslizamiento en el talud N°04.

Cuadro 25: Valores de momentos en verificación de vuelco y deslizamiento en talud N°04.

La verificacion del vuelco será la relacion de la suma de momentos que tienden a volcar sobre el punto (0,0) en los ejes “xz” y la suma que tienden a evitar el vuelco.

Tabla 27: Verificación de la estabilidad por vuelco en el talud N°04.

| Verificación de la estabilidad de vuelco |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Momento estabilizador | Mres= | 203.89 | KN/m |
| Momento de vuelco | Movr= | 47.82 | KN/m |
| Factor de seguridad= | 4.26 | >1.50 |  |
| MURO PARA VUELCO SATISFACTORIA |  |  |  |

Tabla 28: Verificación de la estabilidad por deslizamiento en el talud N°04.

| Verificación del deslizamiento |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fuerza horizontal resistente | Hres= | 87.46 | KN/m |
| Fuerza horizontal activa | Hact= | 41.87 | KN/m |
| Factor de seguridad= | 2.09 | >1.50 |  |
| MURO PARA DESLIZAMIENTO SATISFACTORIA |  |  |  |

iv. Verificación de la capacidad de carga. La presión vertical trasmitida al suelo por la base de muro en voladizo, deberá cotejarse con la capacidad ultima de carga. A continuacion se presenta los resultados de calculos para la verificacion de la capacidad de carga.

Figura 36: Verificación de la capacidad de carga del talud N°04.

Tabla 29: Carga de diseño y carga de servicio en talud N°04.

| Carga de diseño actuando en el centro del fondo de la zapata |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número | Momento | Fuerza normal | Resistencia al corte | Excentricidad | Tensión |
|  | KN/m | KN/m | KN/m | - | Kpa |
| 1 | 31.08 | 149.5 | 41.87 | 0.08 | 71.61 |
| Carga de servicio actuando en el centro del fondo de la zapata |  |  |  |  |  |
| Número | Momento | Fuerza normal | Resistencia al corte |  |  |
|  | KN/m | KN/m | KN/m |  |  |
| 1 | 31.08 | 149.5 | 41.87 |  |  |

Tabla 30: Verificación de la capacidad portante del terreno en el talud N°04.

| Verificación de la capacidad portante del terreno de cimentación |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tensión en el fondo de la zapata: | trapezoide |  |  |

Tabla 31: Verificación de la excentricidad en el talud N°04.

| Verificación de excentricidad |  |  |
| --- | --- | --- |
| Máx. excentricidad de fuerza normal | e= | 0.083 |
| Máxima excentricidad permitida | ealw= | 0.333 |
| EXCENTRICIDAD SATISFACTORIA |  |  |

Tabla 32: Verificación de la capacidad portante del fondo de la zapata en el talud N°04.

| Verificación de la capacidad portante del fondo de la zapata |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Máx. tensión en el fondo de la zapata σ= | 89.46 |  |  |
| Capacidad portante del terreno de cimentación Rd= | 90.00 kPa |  |  |
| Factor de seguridad = | 1.01>1.00 |  |  |
| CAPACIDAD PORTANTE DEL TERRENO ES SATISFACTORIA |  |  |  |

v. Verificación de asentamientos. Realizando los estudios de mecánica de suelos y a partir de dichos ensayos se ha estimado valores del coeficiente Poisson y el Modulo de elasticidad, los cuales servirán para calcular asentamientos inmediatos. A continuación se presentan los asentamientos inmediatos que ejercerá el muro en voladizo sobre dicho suelo.

| Sicentroide= | 0.29 | cm |
| --- | --- | --- |
| Siesquina_media= | 1.13 | cm |
| Siesquina= | 0.67 | cm |

Debido a que los asentamientos no superan los 10cm, se puede concluir que los ASENTAMIENTOS SON SATISFACTORIOS.

vi. Verificación de la estabilidad global del talud. Para la verificación de la estabilidad global del talud se inserta el cuerpo rígido resistente que en este caso es un muro en voladizo, a la vez, el vacío se rellena con material de la misma sección geológica que es una arcilla plástica (CL).

Figura 37: Verificación de la estabilidad global del talud N°04.

Cuadro 26: Leyenda para la sección del talud N°04.

Tabla 33: Verificación de la estabilidad global del talud N°04.

| Verificación de estabilidad global |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Suma de fuerzas activas: | Fa | 203.38 | KN/m |
| Suma de fuerzas pasivas: | Fp | 321.55 | KN/m |
| Momento de deslizamiento: | Ma | 1537.65 | KNm/m |
| Momento estabilizador: | Mp | 2456.57 | KNm/m |

Cuadro 27: Factores de seguridad para la estabilidad global del talud N°04.

| Bishop | FS= | 1.60 | <1.50 | ACEPTABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fellenius/Petterson | FS= | 1.62 | <1.50 | ACEPTABLE |
| Spencer | FS= | 1.62 | <1.50 | ACEPTABLE |
| Jambu | FS= | 1.61 | <1.50 | ACEPTABLE |
| Morgenstern-Price | FS= | 1.60 | <1.50 | ACEPTABLE |

# CAPÍTULO IV

# ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Los factores de seguridad calculados nos muestran la presencia de taludes inestables sobre todo en suelos, lo contrario está ocurriendo en macizos rocosos de la Formación Farrat, que presentan valores altos de factor de seguridad sin posibilidad de deslizarse por lo pronto.

Para la evaluación de los taludes en suelos se trabajó con el software Geo 5, y los taludes en rocas con el software Dips y Roc Plane, pues nos solicita mayor información en la entrada de datos, esto nos ayuda a visualizar mayores escenarios, obteniendo mejores resultados.

Se realizó el análisis tomando en cuenta tensiones efectivas, por lo que si se hace el análisis en condiciones de tenciones totales o análisis pseudoestatico, los factores de seguridad serían mucho más bajos.

Trabajar con las teorías de presión de tierra de Coulomb nos da mejores alternativas para diseñar los muros de contención que las teorías de presión de Rankine, ya que Coulomb a diferencia de Rankine agrega al análisis el ángulo de fricción suelo – estructura.

Para la remediación de los taludes se eligió primeramente pernos de anclaje debido a que el talud en estudio presenta mucha pendiente, su altura es muy elevada y se configura de suelos gravosos, seguidamente se eligió un muro tipo gavión, esto debido a que la pendiente del talud es baja y en épocas lluvia ayudaría a la infiltración; finalmente se eligió un muro en voladizo porque no se puede hacer muchas modificaciones en el talud, hay presencia de viviendas en la parte superior y caminos aledaños.

# CAPÍTULO V

# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

# 5.1. CONCLUSIONES

El comportamiento litológico, geomorfológico y estructural en la carretera Hualgayoc – Apan alto presenta estructuras fuertemente disturbadas por fallamientos, presentando taludes inestables con factores de seguridad menores a 1.5 en suelos y taludes estables en macizos rocosos con factores de seguridad mayores a 1.5.

La geometría de los taludes analizados no presenta errores de medición debido a que se utilizó GPS diferencial para determinar sus dimensiones.

Las propiedades geotécnicas de los suelos obtenidas del laboratorio reporta suelos de tipo grava arcillosa (GC) y arcillas limosas de (CL) con cohesión y ángulo de fricción efectivos.

El talud 01, 02 y 04; presenta factores de seguridad de 0.92, 0.85 y 1.0 respectivamente, propensos a deslizarse. Mientras que el talud 04 presenta factores de seguridad de 9.55 indicando estabilidad.

Los planos geológicos, geotécnicos y topográficos ayudan para la evaluación de la inestabilidad de taludes, y en el futuro servirán para posteriores estudios sobre dicha área.

De las diferentes medidas de remediación se recomienda usar anclajes en el talud 01, muros de gaviones en el talud 02 y muros en voladizo en el talud 04.

# 5.2. RECOMENDACIONES

Se recomienda al MTC – Provias tomar medidas inmediatas en dichos taludes inestables para evitar riesgos materiales y humanos.

Se recomienda realizar ensayos especiales de penetración estándar (SPT) en la corona del talud para obtener mayor información del perfil geológico del talud.

Se recomienda agenciarse del manual de carreteras, porque nos brinda especificaciones técnicas, tipos de ensayos geotécnicos, dosificaciones de muros y tipos de reforzamiento en taludes inestables para carreteras.

# REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Chaquín, E. 2004. Diversas aplicaciones de gaviones para la protección y estabilización de taludes. Tesis Titulo. Guatemala, Universidad de San Carlos de Guatemala. 89p.

Das, BM. 2006. Principios de ingeniería de cimentaciones: Presión lateral de tierra y Muros de contención. Trad. J Cera. 5 ed. México, DF. s.e. p. 293-385.

Das, BM. 2013. Fundamentos de ingeniería geotécnica: Estabilidad de taludes. Trad. S Cervantes. 4 ed. México, DF. s.e. p. 334 – 377.

Especificaciones técnicas generales para la construcción de carreteras (2010, Lima, PE). 2013. Manual de carreteras. v.1, 1282p.

Espinoza, J. 2014. Comparación de dos sistemas de retención. Tesis Titulo. Lomas MEX, Universidad Autónoma de México. 132p.

Figueroa, G; Rodríguez, F; Zelada, E. 2011. Análisis y diseño de estructuras de retención de aplicación reciente en el Salvador. Tesis Mag. El Salvador, Universidad de el Salvador. 704p.

Gonzales de Vallejo, L. 2002. Ingeniería Geológica: Cimentaciones y Taludes. Trad. I Capella. Madrid, ES. s.e. p. 394 – 486.

Jara, J. 2008. Estudio de la aplicabilidad de materiales compuestos al diseño de estructuras de contención de tierras y su interacción con el terreno, para su empleo en obras de infraestructura viaria. Ph.D. Tesis.  Madrid ES, Universidad Politécnica de Madrid. 426p.

Leoni, A. 1987. Apuntes de resistencia al corte. Buenos Aires, AR. s.e. 64 p.

Montoya, F. 2014. Evaluación geotécnica de los taludes de la carretera Cruz Blanca – El Gavilán. Tesis Título.  Cajamarca - Perú, Universidad Nacional de Cajamarca. p. 53 - 137.

Reyes, L. 1980. Geología de los cuadrángulos de Cajamarca, San Marcos y Cajabamba. Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico. Lima. s.e. 83p.

Rojas, S. 2009. Diseño de muros de contención sector la Aguada Comuna de Corral. Tesis Mag. Valdivia CH, Universidad Austral de Chile. 99p.